- OBECNÉ INFORMACE

- revizní dvířka budou provedeny dle uvedených popisů a specifikací

- při zjištění rozporu projektové dokumentace se skutečností je nutno kontaktovat projektanta

- pro atypická revizní dvířka (určí zhotovitel/stavebník/TDI) bude vyhotovena dílenská dokumentace

- veškerá dostupná dokumentace (technické listy, výkresová dokumentace, popis výrobku apod.) bude předložena projektantovi k náhledu a schválení. Předložená dokumentace musí být ucelená a podávat veškeré technické informace k výrobkům pro možnost posouzení projektantem

- veškerá revizní dvířka budou vyvzorkována a předložena ke schválení

- před objednání, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem ověřeny rozměry a stavební připravenost

- před objednání, resp. výrobou, budou zhotovitelem/dodavatelem odborně ověřena vhodnost konkrétního výrobku

- pokud jsou uvedeny referenční výrobky budou použity výrobky stejných vlastností, technických parametrů, vzhledu apod. jako uvedené referenční výrobky

- osazení a kotvení výrobků musí být provedeno dle TP (technický předpis) a TL (technický list) a to tak aby nebyla poškozena nebo jinak nevhodně narušena navazující konstrukce. Kotvení větších a těžkých výrobků bude dořešeno s projektantem v rámci AD

- veškerá revizní dvířka musí být dodána kompletní, tj. včetně kotevních prvků, spojovacích prvků, podložek, tmelů, napojovacích bodů na TZB (kabeláž, potrubí apod.) a dalších doplňkových materiálů a konstrukcí umožňující osazení a zabudování výrobku

- v rámci výstavby a provedené skutečné stavební připravenosti může dojít k jiným vstupním podmínkám, které si vyžádají náhradu výrobku. V tomto případě si projektant vyhrazuje právo na možnost úpravy a doplnění projektové dokumentace na straně revizních dvířek

- veškeré použité výrobky a materiály musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v EU s příslušnými atesty apod. Veškeré doklady budou doloženy.

- SEZNAM VÝROBKŮ

OBSAH:

R/01 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 300/300 MM – DO VLHKA	3

R/02 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM	4

R/03 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA	5

R/04 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 150/150 MM – DO VLHKA	6

R/05 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA	7

R/06 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM – DO VLHKA	8

R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO PODHLEDU	9

- DETAILNÍ POPIS VÝROBKŮ

# R/01 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 300/300 MM – DO VLHKA

Popis

Jedná se o skrytá revizní dvířka do zděné konstrukce určená pod obklad. Dvířka slouží pro přístup k armaturám TZB, odečtům apod. Dvířka se systémem otvírání „klik“. Výrobek z ocelového pozinkovaného plechu a SDK. Součástí výrobku je i kotvení a osazení výrobku do konstrukce včetně zapravení. Součástí výrobku jsou i případné ukončovací lišty PVC. Poloha je v půdorysech naznačena přibližně a další podrobnosti k osazení viz jednotlivé profese a níže uvedené poznámky. Jedná se o revizní dvířka umístěná do vlhkých prostor, tj. do koupelny, a tudíž je třeba odolnost pro dané prostředí.

Rozměry a umístění

Revizní dvířka min. 300/300 mm – obezdívka vany, umístěno těsně nad podlahou

Objekt B+C

Povrchová úprava

Bez požadavku na povrchovou úpravu – revizní dvířka jsou kryta obkladem

S požadavkem na případné barevné řešení PVC ukončovacích lišt dle obkladu nebo spárovací hmoty

Požadavky na požární odolnost

Bez požadavku.

Počet

Revizní dvířka min. 300/300 mm – 2 ks

Poznámka

Umístění revizních dvířek musí být na stavbě koordinováno s umístění příslušného zřízení vyžadující revizní přístup a rovněž podle provedení spárořezů. Přesná velikost revizních dvířek může být upravena na základě spárořezů, ale je třeba dodržet zde uvedené min. rozměry.

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

# R/02 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM

Popis

Jedná se o revizní dvířka do zděné omítané konstrukce. Dvířka slouží pro přístup k armaturám TZB, odečtům apod. Dvířka se systémem otvírání na přísavku, speciální klíč apod. Výrobek z ocelového pozinkovaného plechu a SDK. Součástí výrobku je i kotvení a osazení výrobku do konstrukce včetně zapravení. Poloha je v půdorysech naznačena přibližně a další podrobnosti k osazení viz jednotlivé profese a níže uvedené poznámky.

Rozměry a umístění

Revizní dvířka min. 200/200 mm – v prostoru u pračky, s.h. cca 800 mm nad podlahou

Objekt A+B+C

Povrchová úprava

S povrchovou úpravou umožňující výmalbu dle malby místnosti (předpoklad SDK výplň).

Požadavky na požární odolnost

Bez požadavku.

Počet

Revizní dvířka min. 200/200 mm – 3 ks

Poznámka

Umístění revizních dvířek musí být na stavbě koordinováno s umístění příslušného zřízení vyžadující revizní přístup a rovněž podle provedení spárořezů. Přesná velikost revizních dvířek může být upravena na základě spárořezů, ale je třeba dodržet zde uvedené min. rozměry.

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

# R/03 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA

Popis

Jedná se o skrytá revizní dvířka do zděné konstrukce určená pod obklad. Dvířka slouží pro přístup k armaturám TZB, odečtům apod. Dvířka se systémem otvírání „klik“. Výrobek z ocelového pozinkovaného plechu a SDK. Součástí výrobku je i kotvení a osazení výrobku do konstrukce včetně zapravení. Součástí výrobku jsou i případné ukončovací lišty PVC. Poloha je v půdorysech naznačena přibližně a další podrobnosti k osazení viz jednotlivé profese a níže uvedené poznámky. Jedná se o revizní dvířka umístěná do vlhkých prostor, tj. do koupelny, a tudíž je třeba odolnost pro dané prostředí.

Rozměry a umístění

Revizní dvířka min. 250/250 mm – v přizdívce WC, s.h. cca 1300 mm nad podlahou

Objekt A+B+C+D+D

Povrchová úprava

Bez požadavku na povrchovou úpravu – revizní dvířka jsou kryta obkladem

S požadavkem na případné barevné řešení PVC ukončovacích lišt dle obkladu nebo spárovací hmoty

Požadavky na požární odolnost

Bez požadavku.

Počet

Revizní dvířka min. 250/250 mm – 5 ks

Poznámka

Umístění revizních dvířek musí být na stavbě koordinováno s umístění příslušného zřízení vyžadující revizní přístup a rovněž podle provedení spárořezů. Přesná velikost revizních dvířek může být upravena na základě spárořezů, ale je třeba dodržet zde uvedené min. rozměry.

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

# R/04 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 150/150 MM – DO VLHKA

Popis

Jedná se o skrytá revizní dvířka do zděné konstrukce určená pod obklad. Dvířka slouží pro přístup k armaturám TZB, odečtům apod. Dvířka se systémem otvírání „klik“. Výrobek z ocelového pozinkovaného plechu a SDK. Součástí výrobku je i kotvení a osazení výrobku do konstrukce včetně zapravení. Součástí výrobku jsou i případné ukončovací lišty PVC. Poloha je v půdorysech naznačena přibližně a další podrobnosti k osazení viz jednotlivé profese a níže uvedené poznámky. Jedná se o revizní dvířka umístěná do vlhkých prostor, tj. do koupelny, a tudíž je třeba odolnost pro dané prostředí.

Rozměry a umístění

Revizní dvířka min. 150/150 mm – v přizdívce WC, umístěno pod podhledem

Objekt A+B+C

Povrchová úprava

Bez požadavku na povrchovou úpravu – revizní dvířka jsou kryta obkladem

S požadavkem na případné barevné řešení PVC ukončovacích lišt dle obkladu nebo spárovací hmoty

Požadavky na požární odolnost

Bez požadavku.

Počet

Revizní dvířka min. 150/150 mm – 3 ks

Poznámka

Umístění revizních dvířek musí být na stavbě koordinováno s umístění příslušného zřízení vyžadující revizní přístup a rovněž podle provedení spárořezů. Přesná velikost revizních dvířek může být upravena na základě spárořezů, ale je třeba dodržet zde uvedené min. rozměry.

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

# R/05 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 250/250 MM – DO VLHKA

Popis

Jedná se o skrytá revizní dvířka do zděné konstrukce určená pod obklad. Dvířka slouží pro přístup k armaturám TZB, odečtům apod. Dvířka se systémem otvírání „klik“. Výrobek z ocelového pozinkovaného plechu a SDK. Součástí výrobku je i kotvení a osazení výrobku do konstrukce včetně zapravení. Součástí výrobku jsou i případné ukončovací lišty PVC. Poloha je v půdorysech naznačena přibližně a další podrobnosti k osazení viz jednotlivé profese a níže uvedené poznámky. Jedná se o revizní dvířka umístěná do vlhkých prostor, tj. do koupelny, a tudíž je třeba odolnost pro dané prostředí.

Rozměry a umístění

Revizní dvířka min. 250/250 mm – s.h. cca 900 mm nad podlahou

Objekt C

Povrchová úprava

Bez požadavku na povrchovou úpravu – revizní dvířka jsou kryta obkladem

S požadavkem na případné barevné řešení PVC ukončovacích lišt dle obkladu nebo spárovací hmoty

Požadavky na požární odolnost

Bez požadavku.

Počet

Revizní dvířka min. 250/250 mm – 1 ks

Poznámka

Umístění revizních dvířek musí být na stavbě koordinováno s umístění příslušného zřízení vyžadující revizní přístup a rovněž podle provedení spárořezů. Přesná velikost revizních dvířek může být upravena na základě spárořezů, ale je třeba dodržet zde uvedené min. rozměry.

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

# R/06 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 200/200 MM – DO VLHKA

Popis

Jedná se o skrytá revizní dvířka do zděné konstrukce určená pod obklad. Dvířka slouží pro přístup k armaturám TZB, odečtům apod. Dvířka se systémem otvírání „klik“. Výrobek z ocelového pozinkovaného plechu a SDK. Součástí výrobku je i kotvení a osazení výrobku do konstrukce včetně zapravení. Součástí výrobku jsou i případné ukončovací lišty PVC. Poloha je v půdorysech naznačena přibližně a další podrobnosti k osazení viz jednotlivé profese a níže uvedené poznámky. Jedná se o revizní dvířka umístěná do vlhkých prostor, tj. do koupelny, a tudíž je třeba odolnost pro dané prostředí.

Rozměry a umístění

Revizní dvířka min. 200/200 mm – s.h. cca 900 mm nad podlahou

Objekt C

Povrchová úprava

Bez požadavku na povrchovou úpravu – revizní dvířka jsou kryta obkladem

S požadavkem na případné barevné řešení PVC ukončovacích lišt dle obkladu nebo spárovací hmoty

Požadavky na požární odolnost

Bez požadavku.

Počet

Revizní dvířka min. 200/200 mm – 1 ks

Poznámka

Umístění revizních dvířek musí být na stavbě koordinováno s umístění příslušného zřízení vyžadující revizní přístup a rovněž podle provedení spárořezů. Přesná velikost revizních dvířek může být upravena na základě spárořezů, ale je třeba dodržet zde uvedené min. rozměry.

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.

# R/07 – REVIZNÍ DVÍŘKA MIN. 1400/950 MM DO PODHLEDU – ATYPICKÁ A NADROZMĚRNÁ

Popis

Jedná se atypická a nadrozměrná revizní dvířka do SDK podhledu. Dvířka slouží pro přístup k armaturám TZB, odečtům apod. Zde konkrétně přístup k VZT jednotce. Atypická revizní dvířka ze svařeného rámu s deskou SDK tl. 12,5 mm a obvodového rámu pro možnost zakotvení dvířek. Obvodový rám propojen s SDK podhledem a zakotven (zavěšen) do konstrukce střechy. Konstrukce rámu a obvodového rámu v „neviditelném“ provedení (viditelná pouze spára). Otevírací mechanismus tlačným zámkem typu US (počet zámku dle dílenské dokumentace). Součástí výrobku je i kotvení a osazení výrobku do konstrukce včetně zapravení. Součástí výrobku jsou i případné ukončovací lišty PVC. Poloha je v půdorysech naznačena přibližně a další podrobnosti k osazení viz jednotlivé profese a níže uvedené poznámky.

Rozměry a umístění

Revizní dvířka min. 1400/950 mm – SDK podhled

Objekt A+B+C+D

Povrchová úprava

Povrchová úprava malbou na SDK v barevnosti místnosti.

Požadavky na požární odolnost

Bez požadavku.

Počet

Revizní dvířka min. 2400/950 mm – 4 ks

Poznámka

Umístění revizních dvířek musí být na stavbě koordinováno s umístění příslušného zřízení vyžadující revizní přístup a rovněž podle provedení spárořezů. Přesná velikost revizních dvířek může být upravena na základě spárořezů, ale je třeba dodržet zde uvedené min. rozměry.

Dodávka včetně kotevních a spojovacích prvků, všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečné stavební připravenosti.