Technická specifikace – soustruh, 6 ks

Dodavatel vyplní všechna oranžově podbarvená pole, do ostatních nezasahuje.

| Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  |  |  |
|  | v Kč bez DPH | DPH |  | v Kč s DPH |
| cena za 1 ks soustruhu |  |  |  |  |
| cena za 6 ks soustruhů |  |  |  |  |
| Parametr | požadovaná hodnota |  | nabízená hodnota |  |
| Kalené litinové lože | ANO |  |  |  |
| Oběžný průměr nad ložem (mm) | min. 350, max. 400 |  |  |  |
| Oběžný průměr nad suportem (mm) | min. 230 |  |  |  |
| Oběžný průměr v prolomení (mm) | min. 500 |  |  |  |
| Šířka lože (mm) | min. 300 |  |  |  |
| Vzdálenost mezi hroty (mm) | min. 700, max. 800 |  |  |  |
| Hmotnost obrobku upnutého letmo ve sklíčidle (kg) | min. 60 |  |  |  |
| Vrtání vřetene (mm) | min. 52 |  |  |  |
| Vnitřní kužel vřetene | Morse 6 (DIN55027/No6) |  |  |  |
| Počet stupňů otáček vřetena | min. 12 |  |  |  |
| Chlazení stroje | ANO |  |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru stroje | ANO |  |  |  |
| Vana na třísky | ANO |  |  |  |
| Stoupání závitů (minimální rozsah) v mm |  |  |  |  |
| Metrický | 0,25 až 7,5 |  |  |  |
| Whitworth 1/“ | 4-120 |  |  |  |
| Modulový | 0,0625 až 1,875 |  |  |  |
| Diametral Pitch | 16 až 480 |  |  |  |
| Koník |  |  |  |  |
| Kužel koníku | Morse 4 |  |  |  |
| Průměr hrotové objímky (mm) | min. 50 |  |  |  |
| Zdvih pinoly koníku (mm) | min. 100 |  |  |  |
| Příčné nastavení (°) | min. +/- 10 |  |  |  |
| Rozměry, hmotnost, příkon |  |  |  |  |
| Požadované rozměry stroje max. (mm) | Délka: 2 400 mm, hloubka: 1 100 mm, výška: 1 500 mm |  |  |  |
| Výkon hlavního elektromotoru (kW) | min. 3,8 |  |  |  |