Příloha č. 2 - Rozsah plnění veřejné zakázky a další požadavky zadavatele

Následující seznam požadavků zadavatele přesně vymezuje technické a množstevní parametry pro

plnění veřejné zakázky z pohledu jejich minimálních parametrů. Požadované minimální technické parametry musí nabízené řešení závazně splňovat v rámci nabídky.

## Stávající stav síťové infrastruktury

Schéma stávající síťové infrastruktury KÚ Královéhradeckého kraje:

Obr. 1 – Stávající infrastruktura KÚ KHK

## Požadavky na rozsah plnění

Zadavatel požaduje dodávku (obnovu) některých aktivních prvků interní sítě krajského úřadu v dále uvedeném rozsahu.

Uchazeč ve své nabídce uvede kompletní řešení zahrnující dodávku HW komponent včetně jejich montáže a kompletní konfigurace a propojení na stávající infrastrukturu.

Součástí dodávky je poskytnutí veškerých nezbytných licencí a dalších oprávnění a potřebného montážního a instalačního materiálu.

Schéma cílového stavu síťové infrastruktury KÚ Královéhradeckého kraje:

Obr. 2 – Cílový stav infrastruktury KÚ KHK

### Dodávka instalace a konfigurace páteřních přepínačů včetně integrovaného WiFi kontroléru

Zadavatel požaduje dodání 2 kusů nových páteřních přepínačů (Core SW1 a Core SW2) včetně integrovaného WiFi kontroléru pro 200 AP v redundantním HA zapojení dle obr. č. 2 – Cílový stav infrastruktury KÚ KHK, které plně nahradí stávající páteřní přepínače Cisco Catalyst WS-C4506 (viz  s45r11-1 a s45r12-1 na obr. č. 1- Stávající infrastruktura KÚ KHK) a stávající Cisco Wireless LAN kontroléry (WLC 4404).

Dodávka musí obsahovat minimálně:

### Páteřní přepínače:

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| páteřní přepínače v HA zapojení včetně podpory výrobce – SW podpora (včetně nároku na aktuální SW release) a výměna HW při poruše na 5 let NBD | 2 ks |
| modul 10GBASE-LR | 4 ks |
| modul 1000BASE-LH/LX | 2 ks |
| modul 10GBASE-LRM | 6 ks |
| modul 1000BASE-SX (pro připojení stávajících přepínačů Cisco) | 16 ks |
| optický propojovací kabel – 3 m MM 50/125 µm (OM2), optická vana má SC konektory | 6 ks |
| optický propojovací kabel – 3 m SM, optická vana má SC konektory | 6 ks |

### Minimální požadavky na páteřní přepínač:

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ přepínače | L3 přepínač |
| 2 | Formát přepínače | Modulární |
| 3 | Minimální počet slotů v šasi pro umístění ethernet komunikačních modulů nebo servisních modulů | 5 |
| 4 | Počet slotů pro řídící moduly | 2 |
| 5 | Minimální kapacita interní sběrnice na 1 slot přepínače | 800 Gbps |
| 6 | Celková propustnost zařízení | 11 Tbps |
| 7 | Přepínání IPv4 v hardware | 720 Mpps |
| 8 | Přepínání IPv6 v hardware | 390 Mpps |
| 9 | Redundantní napájecí AC zdroj (interní) | SPLŇUJE |
| 10 | Napájecí zdroje vyměnitelné za chodu | SPLŇUJE |
| 11 | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | SPLŇUJE |
| 12 | GRE tunelování v hardware | SPLŇUJE |
| 13 | Minimální počet 10/100/1000 BASE-T portů | 48 |
| 14 | Minimální počet 10GE portů SFP+ s volitelným fyzickým rozhraním | 32 |
| 15 | Minimální počet 1GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 3 |
| 16 | Podpora 40GE (možnost budoucího rozšíření) | SPLŇUJE |
| 17 | Podpora virtualizace – možnost sloučit dvě fyzická šasi do jednoho logického | SPLŇUJE |
| 18 | Možnost přepnutí na záložní řídící modul bez přerušení provozu | SPLŇUJE |
| 19 | Minimální počet MAC adres v tabulce | 128k |
| 20 | Minimální počet IPv4 routes ve FIB tabulce | 256k |
| 21 | Minimální počet IPv6 routes ve FIB tabulce | 128k |
| 22 | Minimální počet IPv4/IPv6 Multicast routes | 128k |
| 23 | IEEE 802.3ad | SPLŇUJE |
| 24 | IEEE 802.3ad přes více šasi (Multichassis Portchannel) | SPLŇUJE |
| 25 | Minimálně 8 linek jako součást PortChannel trunku | SPLŇUJE |
| 26 | Minimální počet konfigurovatelných PortChannel trunků | 128 |
| 27 | IEEE 802.1Q | SPLŇUJE |
| 28 | Minimální počet aktivních VLAN | 4000 |
| 29 | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | SPLŇUJE, minimálně 250 instancí |
| 30 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | SPLŇUJE |
| 31 | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | SPLŇUJE |
| 32 | Podpora jumbo rámců (9200 bytes) | SPLŇUJE |
| 33 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | SPLŇUJE |
| 34 | BGPv4, MP-BGP | SPLŇUJE |
| 35 | OSPFv2 | SPLŇUJE |
| 36 | OSPFv3 | SPLŇUJE |
| 37 | First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | SPLŇUJE |
| 38 | Policy-based routing podle ACL | SPLŇUJE |
| 39 | MPLS | SPLŇUJE |
| 40 | EoMPLS | SPLŇUJE |
| 41 | Reverse path check (uRPF) | SPLŇUJE |
| 42 | IGMPv2, IGMPv3 | SPLŇUJE |
| 43 | IP Multicast ( PIM SSM, PIM SM) | SPLŇUJE |
| 44 | Minimální počet HW QoS front | 8 |
| 45 | QoS classification – ACL, DSCP, CoS, MPLS Exp based | SPLŇUJE |
| 46 | QoS marking - DSCP, CoS, MPLS Exp | SPLŇUJE |
| 47 | QoS - Strict Priority Queue pro ukládání paketů IP telefonního provozu | SPLŇUJE |
| 48 | QoS Policing | SPLŇUJE |
| 49 | First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | SPLŇUJE |
| 50 | IPv6 services (Telnet, SSH, Syslog, DHCP) | SPLŇUJE |
| 51 | IPv6 QoS | SPLŇUJE |
| 52 | IPv6 Multicast (MLDv1 & v2, PIM SSM, PIM SM) | SPLŇUJE |
| 53 | IPv6 First Hop Security (Port ACL, RA guard) | SPLŇUJE |
| 54 | IPv6 over GRE v HW | SPLŇUJE |
| 55 | ISATAP v HW | SPLŇUJE |
| 56 | IPv6 ACL | SPLŇUJE |
| 57 | uRPF pro IPv6 | SPLŇUJE |
| 58 | ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.3ad) | SPLŇUJE |
| 59 | HW podpora IEEE 802.1ae na 1GE i 10GE portech | SPLŇUJE |
| 60 | Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | SPLŇUJE |
| 61 | Podpora protokolů a služeb per VRF (TACACS+, VRRP nebo HSRP, SNMP, Syslog, NTP, PING) | SPLŇUJE |
| 62 | Konfigurovatelné prostředky pro ochranu L3 přepínače před útoky typu odepření služby (DoS) formou vhodného omezení frekvence určitých typů rámců/paketů, které jsou zpracovávány procesorem zařízení | SPLŇUJE |
| 63 | Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | SPLŇUJE |
| 64 | Interní nástroje umožňující detailní analýzu a troubleshooting procházejících multimediálních datových toků, např. mediatrace nebo ekvivalentní | SPLŇUJE |
| 65 | Zrcadlení provozu na úrovni jednotlivých fyzických rozhraní i virtuálních sítí (VLAN) do monitorovacího rozhraní (ekvivalent funkce SPAN) | SPLŇUJE |
| 66 | Interní nástroje pro debugging procházejícího provozu | SPLŇUJE |
| 67 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | SPLŇUJE |
| 68 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | SPLŇUJE |
| 69 | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | SPLŇUJE |
| 70 | Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód | SPLŇUJE |
| 71 | Možnost definovat minimálně dva různé monitory datových toků současně, jeden monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro analýzu aplikačních toků, druhý monitor pro sběr parametrů datových toků potřebných pro detekci bezpečnostních incidentů | SPLŇUJE |
| 72 | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | SPLŇUJE |
| 73 | DHCP server | SPLŇUJE |
| 74 | SSHv2 | SPLŇUJE |
| 75 | CLI rozhraní | SPLŇUJE |
| 76 | SNMPv2/v3 | SPLŇUJE |
| 77 | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | SPLŇUJE |
| 78 | NTP server | SPLŇUJE |
| 79 | Vzdálený port mirroring (RSPAN) | SPLŇUJE |
| 80 | L2 traceroute | SPLŇUJE |

### WiFi kontroléry:

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| WiFi kontroléry v HA zapojení včetně záruky min. 5 let a podpory výrobce – SW podpora (včetně nároku na aktuální SW release) a výměna HW při poruše na 5 let NBD - v každém dodávaném páteřním přepínači bude umístěn 1 ks WiFi kontroléru - kontroléry musí podporovat cca 200 ks stávajících Acces Pointů Cisco Aironet 1131 a 1242 | 2 ks |

### Minimální požadavky na WiFi kontrolér:

| Číslo | Požadovaná funkcionalita | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| 1 | Provedení kontroléru jako „karta“ do páteřního přepínače | SPLŇUJE |
| 2 | Propustnost na backplane | 18 Gbps |
| 3 | RJ45 konzolový port | SPLŇUJE |
| 4 | Podpora správy přes telnet CLI, SSH CLI, http a https web GUI | SPLŇUJE |
| 5 | Podpora standardu CAPWAP, Rfc5415 | SPLŇUJE |
| 6 | Počet licencovaných AP | 200 |
| 7 | Možnost upgradu pomocí nákupu licence až na 1000 registrovaných AP | SPLŇUJE |
| 8 | Plná podpora stávajících Cisco Aironet 1131 Access Point a Cisco Aironet 1242 Access Point | SPLŇUJE |
| 9 | Podpora Fast Secure Roamingu | SPLŇUJE |
| 10 | Podpora 802.11a/b/g/n a 802.11ac standardu | SPLŇUJE |
| 11 | Využití MIMO technologií pro kvalitnější pokrytí non-MIMO 802.11a/g klientů | SPLŇUJE |
| 12 | Možnost clustrování s dalšími bezdrátovými kontrolery | SPLŇUJE |
| 13 | Podpora indoor a outdoor mesh sítí, současné připojení normálních a mesh AP k jednomu kontroleru | SPLŇUJE |
| 14 | Integrovaný radio-resource management, spolupráce RRM mezi kontrolery v clusteru | SPLŇUJE |
| 15 | Mobility management | SPLŇUJE |
| 16 | Optimalizace multicast provozu v bezdrátové síti (IGMP snooping) | SPLŇUJE |
| 17 | Podpora auto-provisioningu | SPLŇUJE |
| 18 | Rychlá detekce selhání komunikace AP-kontrolér (pod 4 sekundy) | SPLŇUJE |
| 19 | Podpora Video-streamingu se spolehlivým multicastem | SPLŇUJE |
| 20 | Šifrování řídících rámců mezi AP a kontrolérem | SPLŇUJE |
| 21 | Možnost šifrování uživatelských dat mezi AP a kontrolérem | SPLŇUJE |
| 22 | Podpora registrace AP umístěných v jiné lokalitě přes WAN nebo Internet | SPLŇUJE |
| 23 | Podpora sdílení firemní a domácí WiFi konektivity AP připojeného přes Internet | SPLŇUJE |
| 24 | Podpora 802.11e/WMM | SPLŇUJE |
| 25 | Diferenciace úrovní QoS pro hlasové služby, zaměstnance a návštěvníky | SPLŇUJE |
| 26 | Podpora dynamického rozpoznání aplikací a deep packet inspection | SPLŇUJE |
| 27 | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | SPLŇUJE |
| 28 | Podpora 802.11i, respektive jeho implementací WPA a WPA2 včetně enterprise variant autentizace/šifrování | SPLŇUJE |
| 29 | 802.1x/EAP autentizace: PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS | SPLŇUJE |
| 30 | Šifrování: AES, TKIP, WEP | SPLŇUJE |
| 31 | Integrovaný IDS systém pro detekci útoků na bezdrátovou síť (wireless IDS) | SPLŇUJE |
| 32 | Detekce cizích AP (Rogue AP) a klientů v AdHoc režimu | SPLŇUJE |
| 33 | Podpora standardu „802.11u“ pro výběr SSID a autentizaci klienta | SPLŇUJE |
| 34 | Podpora standardu „802.11r“ pro rychlý roaming klientů mezi AP | SPLŇUJE |
| 35 | Podpora statefull switchover přepnutí na záložní kontrolér, bez odpojení bezdrátových uživatelů | SPLŇUJE |
| 36 | Podpora redundantního řešení bez nutnosti kupovat licence pro sekundární kontrolér | SPLŇUJE |

### Dodávka, instalace a konfigurace přístupových přepínačů

Zadavatel požaduje dodání 5 kusů nových 48 portových gigabitových PoE stohovatelných přístupových přepínačů, které plně nahradí stávající přístupové přepínače Cisco Catalyst 3560 (WS-C3560-48PS-S a WS-C3560-24PS-S) a Cisco Catalyst 2960 (Cisco WS-C2960-24TC-L) umístěné v rozvodnách RD01 a RD03 stávající sítě LAN.

Dodávka musí obsahovat minimálně:

### Stoh přístupových přepínačů do rozvodny RD01

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| přepínače 48x 1GE + 2x 10GE, včetně záruky min. 5 let a podpory výrobce – SW podpora (včetně nároku na aktuální SW release) a výměna HW při poruše na 5 let NBD | 2 ks |
| stohovací modul | 2 ks |
| stohovací kabel (0,5m) | 2 ks |
| 10GE modul 10GBase-LRM | 2 ks |
| optický propojovací kabel – 2 m MM 50/125 µm (OM2), optická vana má SC konektory | 2 ks |

### Stoh přístupových přepínačů do rozvodny RD03

| Produkt | Požadované množství |
| --- | --- |
| přepínače 48x 1GE + 2x 10GE, včetně záruky min. 5 let a podpory výrobce – SW podpora (včetně nároku na aktuální SW release) a výměna HW při poruše na 5 let NBD | 3 ks |
| stohovací modul | 3 ks |
| stohovací kabel (0,5m) | 2 ks |
| stohovací kabel (1m) | 1 ks |
| 10GE modul 10GBase-LRM | 2 ks |
| optický propojovací kabel – 2 m MM 50/125 µm (OM2), optická vana má SC konektory | 2 ks |

### Minimální požadavky na přístupový přepínač:

| Číslo | Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |  |
| 1 | Třída zařízení | L2 switch |
| 2 | Formát zařízení | fixní konfigurace, stohovatelný 1RU |
| 3 | Počet portů 10/100/1000 Base-T | 48 |
| 4 | Podpora PoE (IEEE 802.3af) | SPLŇUJE, na všech portech |
| 5 | Podpora PoE+ (IEEE 802.3at) | SPLŇUJE |
| 6 | PoE kapacita | 370W |
| 7 | Možný počet uplink portů SFP+ (1/10 Gbps) | 2 |
| 8 | Možnost volby 1 Gbps nebo 10 Gbps rychlosti uplink portu vhodným rozšiřujícím modulem nebo transcieverem | SPLŇUJE, transcieverem |
| Výkonnostní parametry |  |  |
| 9 | Minimální propustnost přepínacího subsystému | 108 Gbps |
| 10 | Minimální paketový výkon přepínače (64-Byte) | 130 milionu pps |
| 11 | Rychlost stohovacího propojení | 80 Gbps |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| 12 | Vzájemné stohování | SPLŇUJE |
| 13 | Minimální počet přepínačů ve stohu | 8 |
| 14 | Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | SPLŇUJE |
| 15 | Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | SPLŇUJE |
| 16 | Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | SPLŇUJE |
| 17 | Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | SPLŇUJE |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |  |
| 18 | IEEE 802.3-2005 | SPLŇUJE |
| 19 | IEEE 802.3ad | SPLŇUJE |
| 20 | Podpora "jumbo rámců" | SPLŇUJE |
| Protokoly 2. vrstvy |  |  |
| 21 | IEEE 802.1D | SPLŇUJE |
| 22 | IEEE 802.1Q | SPLŇUJE |
| 23 | Minimální počet aktivních VLAN | 1023 |
| 24 | IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | SPLŇUJE |
| 25 | IEEE 802.1s - multiple spanning trees | SPLŇUJE |
| 26 | IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | SPLŇUJE |
| 27 | IEEE 802.1p - Minimální počet vnitřních front | 8 |
| 28 | Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | SPLŇUJE |
| 29 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP) | SPLŇUJE |
| 30 | Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP) | SPLŇUJE |
| 31 | Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | SPLŇUJE |
| 32 | STP root guard | SPLŇUJE |
| 33 | STP loop guard | SPLŇUJE |
| 34 | Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard) | SPLŇUJE |
| 35 | Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | SPLŇUJE |
| Protokol IP |  |  |
| 36 | IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | SPLŇUJE |
| 37 | QoS | SPLŇUJE |
| 38 | QoS i na stohovacím propoji | SPLŇUJE |
| 39 | DHCP relay | SPLŇUJE |
| Směrovací protokoly |  |  |
| 40 | Statické směrování | SPLŇUJE |
| Směrování multicastu |  |  |
| 41 | IGMPv2 snooping | SPLŇUJE |
| 42 | IGMPv3 snooping | SPLŇUJE |
| 43 | IPv6 MLDv1 & v2 snooping | SPLŇUJE |
| Bezpečnost |  |  |
| 44 | ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | SPLŇUJE, na fyzickém rozhraní |
| 45 | ACL pro IP | SPLŇUJE |
| 46 | ACL pro ethernetové rámce | SPLŇUJE |
| 47 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | SPLŇUJE |
| 48 | Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | SPLŇUJE |
| 49 | Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | SPLŇUJE |
| 50 | DHCP snooping | SPLŇUJE |
| 51 | Dynamic ARP inspection (DAI) | SPLŇUJE |
| 52 | Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | SPLŇUJE |
| 53 | IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | SPLŇUJE |
| 54 | IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | SPLŇUJE |
| 55 | konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | SPLŇUJE |
| 56 | ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | SPLŇUJE |
| Podpora koncových zařízení |  |  |
| 57 | Podpora PoE (IEEE 802.3af) | SPLŇUJE |
| 58 | Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | SPLŇUJE |
| 59 | Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení | SPLŇUJE |
| Management |  |  |
| 60 | CLI rozhraní | SPLŇUJE |
| 61 | SSHv2 | SPLŇUJE |
| 62 | SSHv2 over IPv6 | SPLŇUJE |
| 63 | Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | SPLŇUJE |
| 64 | SNMPv2 | SPLŇUJE |
| 65 | SNMPv3 | SPLŇUJE |
| 66 | USB konzolová linka | SPLŇUJE |
| 67 | Sériová konzolová linka | SPLŇUJE |
| 68 | 10/100 management out-of-band port | SPLŇUJE |
| 69 | DNS klient | SPLŇUJE |
| 70 | NTP klient s MD5 autentizací | SPLŇUJE |
| 71 | RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | SPLŇUJE |
| 72 | TACACS+ klient | SPLŇUJE |
| 73 | Port mirroring (SPAN) | SPLŇUJE |
| 74 | Port mirroring 1 -> 1 | SPLŇUJE |
| 75 | Port mirroring N -> 1 | SPLŇUJE |
| 76 | Vzdálený port mirroring (RSPAN) | SPLŇUJE |
| 77 | Syslog | SPLŇUJE |
| 78 | Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | SPLŇUJE |
| 79 | Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | SPLŇUJE |
| 80 | Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | SPLŇUJE |
| 81 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | SPLŇUJE |

## Požadavky zadavatele na implementaci

### Obecné požadavky:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Implementace nesmí ohrozit ani omezit provoz počítačové sítě KÚ. Instalační a migrační práce musí být prováděny mimo úřední hodiny tak, aby nedošlo k omezení provozu Královéhradeckého kraje. |
| 2 | V průběhu implementace bude prováděno funkční testování jednotlivých komponent. |
| 3 | Zkušební provoz bude součástí realizační fáze (implementace). |
| 4 | Zhotovitel bude povinen zajistit, aby veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade po celou dobu účinností této smlouvy odpovídaly vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR a platným standardům ISVS. |
| 5 | Součástí implementace jsou veškeré práce a služby nezbytné pro řádné a úplné zprovoznění díla, včetně vytvoření dokumentace a implementačních postupů, které budou obsahovat jednotlivé kroky implementace a konfigurace všech částí umožňující přesné opakování postupů. Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů. |
| 6 | Součástí budou rovněž práce a služby, které ve smlouvě nejsou uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. |

### Technické požadavky:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Implementace všech částí zakázky bude provedena v prostředí stávajícího infrastruktury KÚ Královéhradeckého kraje ve spolupráci s odborným personálem zadavatele v místě plnění. |
| 2 | Dodávka a implementace bude realizována v souladu s požadavky zadavatele a dle schváleného prováděcího projektu. |
| 3 | Nabízené řešení nesmí odesílat žádná data z místní sítě, pokud to není předmětem dodávky. Pokud je předmětem dodávky externí komunikace, bude v rámci prováděcího projektu přesně popsán datový tok, aby bylo možné nastavit bezpečnostní kontroly komunikace. |
| 4 | Stávající rozdělení do VLAN bude zachováno. |
| 5 | Stávající adresní plán IPv4 bude zachován. |
| 6 | Stávající adresní plán IPv6 bude zachován. |
| 7 | Implementovaná zařízení a sw zakomponuje dodavatel do stávajícího monitorovacího systému (HP Intelligent Management Center). |
| 8 | Pro dodávané HW komponenty uchazeč v nabídce doloží osvědčení výrobce nebo oficiálního zastoupení pro ČR, ze kterého budou zřejmé tyto skutečnosti: - dodávané komponenty jsou nové a originální (zadavatel nepřipouští ekvivalentní řešení) - dodávané komponenty nebyly doposud používány - dodávané komponenty pochází z oficiálního distribučního kanálu pro Český trh |
| 9 | Dodávané komponenty budou licencované jménem zadavatele tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce. |

### Instalace technologií

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Rozvaděče Pro techniku dodávanou v rámci tohoto výběrového řízení zadavatel nepožaduje dodání rozvaděčů. Veškeré technologie dodávané v rámci této zakázky budou dodány v provedení pro "rack“ skříně a instalovány v rámci implementace předmětu této zakázky do zadavatelem poskytnutých skříní nebo výstavních rámů. Parametry rozvaděčů: - výška 42U, šířka 600 mm, hloubka 800 mm Parametry výstavních rámů: - výška 42U, šířka 600 mm, hloubka 600 mm |
| 2 | Technika bude dodána a instalována včetně propojovacích a napájecích kabelů. |
| 3 | Pro dodávané aktivní prvky budou součástí dodávky propojovací kabely potřebné pro vytvoření stohu. |
| 4 | Instalační a migrační práce na páteřních přepínačích zahrnují kompletní přenesení nastavení VLAN včetně acceslistů, routování a propojení na stávající infrastrukturu s navýšením přenosových kapacit v souladu s požadovaným cílovým stavem infrastruktury (viz obr. 1 – Cílový stav infrastruktury KÚ KHK). |
| 5 | Instalace a konfigurace WiFi kontrolérů zahrnuje přenesení stávajících WLAN a všech funkcionalit z používaného řešení kontrolérů Cisco. Dále implementaci nových kontrolérů do stávajícího provozovaného dohledového a konfiguračního prostředí Cisco Prime, navázání na stávající AP a následné vyladění systému WiFi v podmínkách areálu zadavatele. |
| 6 | Instalační a migrační práce na přístupových přepínačích zahrnují přenesení konfigurace přístupových portů ze stávajících prvků se zachováním přístupových práv jednotlivých uživatelů dle současné bezpečnostní politiky sítě LAN zadavatel. |

### Požadavky na technickou dokumentaci:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Prováděcí projekt. |
| 2 | Dokumentace konečného provedení. |
| 3 | Provozní a bezpečnostní dokumentace. |
| 4 | Školící materiály pro školení administrátorů |
| 5 | Veškerá dokumentace bude vypracována v písemné i elektronické editovatelné podobě, ve formátu MS Word/Excel, MS Visio. |

### Požadavky zadavatele na licence:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Zadavatel požaduje poskytnutí veškerých nezbytných licencí k řádnému plnění předmětu smlouvy. |
| 2 | Zhotovitel specifikuje název, počet a licenční podmínky ke všem nutným licencím v příloze smlouvy o dílo, a to včetně odůvodnění zvolené licenční nabídky, dále pak uvede licenční politiku, pravidla pro přidělení a případně změny v počtu licencí, typy a verze licencí. |
| 3 | Veškeré dodávané licence budou majetkem zadavatele. |

### Požadavky na školení

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | V případě dodání a implementace řešení na technologiích v současné době využívaných v síti KÚ zajistí dodavatel školení administrátorů na obsluhu a správu systému v nezbytně nutném rozsahu, včetně poskytnutí potřebných školících materiálů. |
| 2 | V případě dodání a implementace technologicky odlišného řešení od technologií v současné době využívaných v síti KÚ požaduje zadavatel zajištění: - individuálního školení na administrační úrovni - časový rozsah 5 x 8 hodin - počet účastníků školení 4 |
| 3 | Struktura a rozsah školení bude součástí nabídky uchazeče. |
| 4 | Veškerá školení se uskuteční v místě zadavatele. |

### Požadavky zadavatele na poskytování technické podpory a servisu:

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Technická podpora a servis budou poskytovány od počátku zkušebního provozu po celou dobu udržitelnosti projektu. Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat nejlepším praxím dle rámce ITIL/ITSM. |
| 2 | Technická podpora a servis zařízení HW a SW budou realizovány zhotovitelem případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce. |
| 3 | Technická podpora a servis budou realizovány v místě zadavatele. |
| 4 | Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory zhotovitele. |
| 5 | Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah prostřednictvím služby Hot-line a služby HelpDesk. |
| 6 | Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v pracovních dnech v době 7:00 -19:00, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou. |
| 7 | HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24x365. |
| 8 | HelpDesk umožní objednateli upřesnit nebo doplnit požadavek. |
| 9 | Požadavek na servisní zásah se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání na HelpDesk, nebo okamžikem jeho telefonického zadání. |
| 10 | Systém servisní podpory musí objednateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Systém bude objednateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený, …) a musí objednateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku. |
| 11 | Systém servisní podpory musí poskytovat objednateli přístup i k databázi uzavřených požadavků a způsobu jejich řešení, který bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení, po jejich vyřešení. |
| 12 | Systém servisní podpory musí umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionalita bude zhotovitelem poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání objednatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv. |
| 13 | Garantovaná doba odezvy do 4 hodin od nahlášení požadavku. |
| 14 | Garantovaná doba na odstranění nahlášených vad a obnovení funkce zařízení, případně výměnu vadného hardware nejpozději následující pracovní den, v režimu 7x24 s odezvou do 4 hodin od okamžiku oznámení vady nebo učinění výzvy k výměně vadného hardware. |

### Akceptační testy

| Číslo | Požadavek |
| --- | --- |
| 1 | Akceptační testy budou provedeny na konci zkušebního provozu před předáním díla do rutinního provozu. |
| 2 | Testy provede zhotovitel ve spolupráci s pracovníky zadavatele za stejných podmínek, za jakých bude pracovat dílo v rutinním provozu. |
| 3 | Akceptační testy budou zahrnovat i testy redundance a odolnosti proti plánovanému selhání jednonásobné chyby u redundantních komponent. |
| 4 | Podrobná struktura akceptačních testů bude navržena a vzájemně odsouhlasena v rámci zpracování prováděcího projektu. |
| 5 | Výsledky akceptačních testů (akceptační protokol) budou součástí předávacího protokolu. |