| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Notebook Varianta A - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 16 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net - Intel minimálně 13000 (PassMark – CPU Mark) - AMD minimálně 18000 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O - Minimální generace výrobce procesoru (Intel 13. gen., AMD Zen 3) - RAM - 16 GB - SSD - minimální kapacita 1000 GB - PCIe NVMe - Grafická karta - Možno integrovaná - Ovladače pro Windows 11 64bit - LCD - Minimálně 15,6“ - Full HD, IPS antireflexní - Rozhraní/porty - WIFI 6 - Lan gigabit (možno i pomocí USB redukce) - Bluetooth 5 - HDMI (v případě HDMI micro nutno dodat redukci HDMI micro – VGA) - 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 - 1x USB 3.2 gen1 nebo 3.2 gen2 - Webkamera 720p - Klávesnice - Včetně numerického bloku - Podsvícená - Brašna na notebook - Operační systém - Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. - Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. - Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani - Česká lokalizace OS. - USB myš - Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 2 |  |
| 2 | Notebook Varianta B - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 12 procesů výkon dle www.cpubenchmark.net - Intel minimálně 17000 (PassMark – CPU Mark) - AMD minimálně 16000 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O - Minimální generace výrobce procesoru (Intel core series1 14 gen.), AMD Zen 3) - RAM - 16 GB - SSD - minimální kapacita 500 GB - PCIe NVMe - Grafická karta - Možno integrovaná - LCD - Minimálně 17“ - Full HD, IPS antireflexní - Rozhraní/porty - WIFI 6 (nebo 6e) - Bluetooth 5 - HDMI (v případě HDMI micro nutno dodat redukci HDMI micro – VGA) - 1x USB 2.0 nebo 3.1 gen1 - 1x USB 3.2 gen1 nebo 3.2 gen2 - Webkamera 1080p - Klávesnice - Včetně numerického bloku - Podsvícená - Brašna na notebook - Operační systém - Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. - Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. - Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani - Česká lokalizace OS. - USB myš - Záruka 2 roky, v místě u zákazníka | 1 |  |
| 3 | PC Varianta A - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 8 procesů (z toho minimálně 4 fyzická jádra) - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 14500 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Minimální generace výrobce procesoru (Intel 14. gen., AMD Zen 4) - Základní deska - podpora externí PCIE 4.0 gr. karty - poslední generace chipsetu pro danou patici - 4 sloty DIMM DDR4 - HW podpora virtualizace CPU a I/O - UEFI - 2x USB 3.2 gen1 - 2x M.2 socket (PCIe 4.0 x4) - 2,5 Gb LAN - TPM 2.0 čip - Osazený na desce, nebo osazený modul v bracketu na desce - HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 - RAM - 16 GB dvoukanálově (DDR4, 2x8GB) - Minimálně 3200 MHz - SSD - konektor M.2 - NVMe 1.4, PCIE 4.0 (funkční na PCIE 3.0) - minimální kapacita 480 GB - MLC nebo TLC - IOPS (4 KB, náhodné, čtení/zápis) – 450 000/900 000 - Sekvenční čtení/zápis 7000/4000 MB/s - TBW >= 500TB - TRIM, SMART - Grafická karta - 2 GB RAM - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - PCIE 3.0 - výstup HDMI - ovladače pro Windows 10/11 64bit, ne legacy, staré maximálně půl roku - v dané kategorii (multimediální/herní) poslední generace chipu výrobce - LCD monitor - 24“ širokoúhlý (či 23.8“) - Full HD - IPS - doba odezvy: <=5 ms - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - HDMI - kabel k monitoru min. 1,8 m HDMI - CASE - formát podle zvolené desky (ATX nebo MicroATX) - max. 1 externí pozice 5.25" (nemusí mít) - max. výška/šířka/hloubka (mm) 430/210/430 - preferována co nejmenší velikost - bez displejů - s vyvedenými USB porty na přední/vrchní straně (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) - Zdroj minimálně 400 W. - podpora všech úsporných módů procesoru - USB klávesnice - nemultimediální, klasické uspořádání INSERT, HOME, DELETE (2 řady) - bez tlačítek uspávání, power, … - USB optická myš - Kabel o délce minimálně 1,5m - Velikost M (desktopová) - Operační systém - Nový, nepoužitý OS, trvalá licence. - Operační systém použitelný jako podkladová licence pro licenční program EES. - Seznam akceptovatelných OS Windows naleznete v odkazu PŘEHLED KVALIFIKOVANÝCH PODKLADOVÝCH OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ na: https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani - Česká, případně US (Sk) lokalizace OS. - sestava může být montována - Záruka na sestavu 2 roky, v místě u zákazníka | 14 |  |
| 4 | PC Varianta A2 - Specifikace stejná jako Varianta A, s těmito rozdíly: - 2 ks monitoru (oba stejné!) - Monitory: 4K, IPS, matný (nebo antireflexní), 27“ (28“) - - doba odezvy: <=5 ms - - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - Dodány kabely a případné redukce tak, aby bylo možné tyto dva monitory provozovat současně na dodané grafické kartě (dle konektorů na dodané graf. kartě) | 1 |  |
| 5 | MiniPC - Maximální šířka a hloubka 200mm - Procesor - schopnost zpracovávat najednou 12 procesů - výkon dle www.cpubenchmark.net minimálně 13000 (PassMark – CPU Mark) - aby bylo možno prokázat výkon procesoru, udělejte v den vytvoření nabídky screenshot jeho aktuálního skóre ve výše uvedené webové stránce. Přiložte ho k nabídce. - 64 bit, podpora instrukcí SSE 4.1, SSE 4.2, AES, AVX 2.0, NX bit - HW podpora virtualizace CPU, I/O, SLAT (EPT) - Minimální generace výrobce procesoru (Intel 12. gen., AMD Zen 3) - Základní deska - 1x USB 3.2 gen1 - 1x USB 2.0 (či vyšší) - Gb LAN - Grafické konektory: HDMI, DP - TPM 2.0 čip - Osazený na desce - HW modul lze nahradit integrovaným řešením (fTPM, PTT), splňujícím specifikace TPM 2.0 - RAM - 8 GB DDR4 - SSD - konektor M.2 NVMe - minimální kapacita 250 GB - Grafická karta - integrovaná - podpora DX 12, OpenGL 4.5 - CASE - Maximální šířka a hloubka 200 mm - Se 2 vyvedenými USB porty (jeden z nich musí být USB 3.2 gen1) - Bezdrátová klávesnice a myš (možno set) - Záruka na pc 2 roky, v místě u zákazníka - HW splňující minimální požadavky: HP Pro 260 G9 | 1 |  |
| 6 | Projektor - DLP, normal throw - rozlišení nativně FullHD 1920x1080 - jas 3800 ANSI lm - konektor HDMI, dálkový ovladač | 5 |  |
| 7 | Switch - sw1 - Velikost 1U do racku 19“ - Celkový počet portů: min. 48 portů RJ-45 100/1000 Mb/s - Počet uplinků: SFP+ porty min. 2x (s podporou 10 Gbps modulů) - Fanless - tiché zařízení bez aktivních větráků - Podpora Omada SDN - Kapacita přepínání min. 176 Gbps - Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní - Správa přes webové rozhraní - Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP - Quality of Service (QoS) 802.1P - Podpora IEEE 802.1x - Podpora 802.3ad LACP - IGMP snooping - VLAN 802.1Q - HW splňující minimální požadavky: SG3452X | 2 |  |
| 8 | Switch – sw2 - Velikost 1U do racku 19“ - Celkový počet portů: min. 16 portů SFP+ 10 Gb/s - Podpora Omada SDN - Kapacita přepínání min. 320 Gbps - Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní - Správa přes webové rozhraní - Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP - Quality of Service (QoS) 802.1P - Podpora IEEE 802.1x - Podpora 802.3ad LACP - IGMP snooping - VLAN 802.1Q - HW splňující minimální požadavky: SX3016F | 1 |  |
| 9 | SFP+ modul - Rychlost 10 Gbit/s - Konektor RJ45 - Kompatibilní se switchi v poř.č. 7 a 8 | 4 |  |
| 10 | Kabel na propojení sw1 a sw2 - Včetně modulů s 10Gbit SFP+ - Délka 1m - Kompatibilní se switchi v poř.č. 7 a 8 - HW splňující minimální požadavky: TL-SM5220-1M | 1 |  |
| 11 | Poe injektor 48v - Přenosová rychlost RJ45 portů 1 Gbit/s - Výstupní výkon 30 W - Výstupní napětí 48 V - PoE standard 802.3af | 2 |  |
| 12 | Switch - Velikost 1U do racku 19“ - Celkový počet portů: min. 24 portů RJ-45 100/1000 Mb/s - Počet uplinků: SFP+ porty min. 2x (s podporou 10 Gbps modulů) - PoE portů 24, standard 802.3af/at - Podpora Omada SDN - Kapacita přepínání min. 128 Gbps - Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní - Správa přes webové rozhraní - Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP - Quality of Service (QoS) 802.1P - Podpora IEEE 802.1x - Podpora 802.3ad LACP - IGMP snooping - VLAN 802.1Q - HW splňující minimální požadavky: SG3428XMP | 1 |  |
| 13 | SFP+ modul propoj 1 - Rychlost 10 Gbit/s - Modul SFP +, kompatibilní se switchi s poř.č. 7 a 8 - WDM - Single mode - 1270nm TX/ 1330nm RX - HW splňující minimální požadavky: https://www.alternetivo.cz/sfp-wdm-transceiver-10gbase-bx-multirate-sm-10km-tx1270-rx1330nm-lc-simplex-dmi-diagnostika-cisco-kompatibilni_d21245.html | 1 |  |
| 14 | SFP+ modul propoj 2 - Rychlost 10 Gbit/s - Modul SFP +, kompatibilní se switchi s poř.č. 7 a 8 - WDM - Single mode - 1330nm TX/ 1270nm RX - HW splňující minimální požadavky: https://www.alternetivo.cz/sfp-wdm-transceiver-10gbase-bx-multirate-sm-10km-tx1330-rx1270nm-lc-simplex-dmi-diagnostika-cisco-kompatibilni_d21246.html | 1 |  |
| 15 | SFP+ modul kopírka server lvt - Rychlost 10 Gbit/s - Single mode, konektor LC - Kompatibilní se switchi v poř.č. 7 a 8 - HW splňující minimální požadavky: TL-SM5110-LR | 8 |  |
| 16 | Switch - Velikost 1U do racku 19“ - Celkový počet portů: min. 24 portů RJ-45 1000 Mbit/s/2,5 Gb/s - Počet uplinků: SFP+ porty min. 2x (s podporou 10 Gbps modulů) - Podpora Omada SDN - Kapacita přepínání min. 200 Gbps - Podpora správy přes IPv4 a IPv6 rozhraní - Správa přes webové rozhraní - Podpora Spanning Tree Protocol: STP, RSTP, and MSTP - Quality of Service (QoS) 802.1P - Podpora IEEE 802.1x - Podpora 802.3ad LACP - IGMP snooping - VLAN 802.1Q - HW splňující minimální požadavky: SG3428X-M2 | 1 |  |
| 17 | RAM 32 GB - Kit 2x16 GB DDR5 4800 CL40 - Funkční s používanými paměťmi KF548c38-8 | 21 |  |
| 18 | LCD monitor - Minimálně 27“ širokoúhlý - 4K - IPS, flicker-free - doba odezvy: <=5 ms - zobrazovací úhly (horizontální./vertikální) větší než 120° - minimální rámečky na 3 stranách, aby bylo možno používat monitory vedle sebe - VESA uchycení 100x100 - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.2 - kabel k monitoru HDMI min. 1,8 m | 1 |  |
| 19 | Nabíjecí stanice - Možnost nabíjet až 15 zařízení najednou - Výstupní výkon min 100W - Ochrana proti přetížení zařízení - HW splňující minimální požadavky: https://www.applemix.cz/nabijeci-stanice-nabijecka-s-usb-a-porty-15x-usb-a-100w-cerna-p102438/ | 1 |  |
| 20 | Kabel USB - USB-A na USB-C - Délka 0,25m - Podpora rychlonabíjení, min proud 3 A | 15 |  |
| 21 | RAM 64 GB - Kit 2x32 GB DDR5 5600 CL40 - Funkční s používanými paměťmi KF556c40-16 | 1 |  |
| 22 | Powerbanka - Kapacita 20000 mAh - Výstupní výkon na jednom portu minimálně 30 W | 3 |  |