PLANNING ART s.r.o.	Arch.číslo: 01/2015

inženýrská a projekční	Poč. listů :	10

kancelář

Hradec Králové

Stavebník		: 	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2

500 03 Hradec Králové

Stavba 			: 	„Evropské domy v krajích“- stavební úpravy objektu“Nový Hluchák“

Místo 			: 	Areál bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, Hradec Králové

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVEDENÍ STAVBY

### D.			DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ

D.1.1	Pozemní (stavební) objekty

Budova bez  č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové

D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení

Technická zpráva

Zřizovatel	:	Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245/2

500 03 Hradec Králové

Zpracovatelé			:	Ing. Bohuslav Řičař, Ing. Miroslav Stehno

Hradec Králové, leden 2015

Stupeň	:	zjednodušená projektová dokumentace pro provedení stavby

Investor	:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

SEZNAM DOKUMENTACE

Textová část

0115-SA00-RIC			 	Technická zpráva

Výkresy :

0115-SA01-RIC				Původní stav 1.PP    		(suterén) 							M 1:100

0115-SA02-RIC				Původní stav 1.NP    		(přízemí) 							M 1:100

0115-SA03-RIC				Původní stav 2.NP    		(1.patro) 							M 1:100

0115-SA04-RIC				Původní stav 3.NP    		(2.patro) 							M 1:100

0115-SA05-RIC				Původní stav 4.NP    		(3.patro) 							M 1:100

0115-SA06-RIC				Původní stav Řez B-B   	(příčný řez) 						M 1:100

0115-SA07-RIC				Bourací práce 1.PP    												M 1:100

0115-SA08-RIC				Bourací práce 1.NP    												M 1:100

0115-SA09-RIC				Bourací práce 2.NP    												M 1:100

0115-SA10-RIC				Bourací práce 3.NP    												M 1:100

0115-SA11-RIC				Bourací práce 4.NP    												M 1:100

0115-SA12-RIC				Bourací práce Řez B-B   											M 1:100

0115-SA13-RIC				Navržený stav 1.PP    												M 1:50

0115-SA14-RIC				Navržený stav 1.NP    												M 1:50

0115-SA15-RIC				Navržený stav 2.NP    												M 1:50

0115-SA16-RIC				Navržený stav 3.NP    												M 1:50

0115-SA17-RIC				Navržený stav 4.NP    												M 1:50

0115-SA18-RIC				Navržený stav Řez A-A   											M 1:50

0115-SA19-RIC				Navržený stav Řez B-B   											M 1:50

0115-SA20-RIC				Navržený stav Pohledy  východní a jižní						M 1:100

0115-SA21-RIC				Navržený stav Pohledy   západní a severní					M 1:100

0115-SA22-RIC				Výpis podlah

0115-SA23-RIC				Výpis truhlářských výrobků

0115-SA24-RIC				Výpis zámečnických výrobků

0115-SA25-RIC				Výpis ostatních výrobků

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.1		Budova bez č.p. v areálu Pospíšilova 365, Hradec Králové

D.1.1.1		Architektonicko a stavební řešení

D.1.1.1.1	Technická zpráva

a) 		všeobecné údaje, identifikační údaje, účel objektu, podklady

Název stavby			: „Evropské domy v krajích“- st. úpravy objektu“Nový Hluchák“

Druh stavby				: oprava a modernizace objektu

# Místo						: Areál bývalého Ústavu hluchoněmých, Pospíšilova 365, HK

Stupeň						: projektová dokumentace pro provedení stavby

Stavebník					: Královéhradecký kraj

# Pivovarské náměstí 1245/2,

Hradec Králové, 500 03

Generální projektant	: Planning-art s.r.o., Hradec Králové,

# Hradec Králové, Jana Koziny 560/2

IČO 28815351

Generální zhotovitel	: bude určen na základě výběrového řízení

Předmětem dokumentace pro provedení stavby je návrh oprav a modernizace stávajícího dvorního administrativního objektu č.p. 365 v areálu bývalého Ústavu hluchoněmých v Hradci Králové pro potřeby tzv. „Evropského domu“.

Dokumentace a podklady předcházející této dokumentaci :

- Studie  z roku 2014 (Planning-art s.r.o.)

- Dokumentace pro změnu využití objektu z roku 2014.

- Stavebně-technický nedestruktivní formou povrchní prohlídky v rámci místního šetření   provedený projektantem

- konzultace se zástupci majitele a správce objektu v průběhu projektových prací

Všeobecně

Všechny nově použité stavební konstrukce a materiály budou odpovídat a budou ve shodě s příslušnými technickými normami a vyhláškami jak po stránce hygienické, mechanické, požární, akustické, tepelně-technické, optické apod.

Stavebně-technické řešení je navrženo v souladu s ustanovením vyhl. 268/2009 Sb. – Vyhláška MMR ČR o technických požadavcích na stavby.

Popis stávajícího stavu objektu

Jedná se z pohledu historie sousedního památkově chráněného objektu o objekt novodobý, postavený v 70. letech minulého století. Byl postaven z důvodu rozšíření provozu tzv. kožní kliniky. Objekt není památkově chráněný, avšak nachází se v památkové zóně města, a proto se i na něj vztahují určitá omezující opatření a požadavky na řešení některých jeho dílčích detailů. V daném případě se jedná o požadavek použití dřevěných okenních výplní.

Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet v provedení konstrukčního trojtaktu se středovou centrální chodbou v celé délce půdorysu. Objekt má tvar pravidelného obdélníku velikosti 43,16 x 15,96 m a výšky cca 14,02 m v základním rozsahu půdorysu a u nástavby výšky cca 17,50 m nad terénem. Objekt disponuje 1 podzemním podlažím, 4 podlažími nadzemními o KVP 3300 mm se SVP 3020 mm a střešní nástavbou s umístěným výstupem na střechu a strojovnou vzduchotechniky, Střecha je konstruována jako plochá. V zadní části objektu je formou přístavby již z doby vzniku půdorysně přisazen objekt trafostanice, který však není předmětem řešení a zájmu.

Železobetonovou konstrukci tvoří montovaný skelet s průvlaky a panelovou konstrukcí stropů a střechy. Zbývající konstrukční celky nosného systému tvoří zděné dozdívky štítových stěn, parapetů. Součástí statického řešení je v každém podlaží v jednom krajním traktu ztužující železobetonová příčka.

Z hlediska využití byl objekt původně postaven pro účely zdravotnického provozu. Oproti historické budově, kde byly umístěny převážně lůžkové kapacity, byly prostory novodobé budovy využívány jako ordinace, laboratoře a zázemí zdravotnického komplexu, ale byla zde také umístěna jednotka intenzivní péče. Později byla právě tato budova stavebně upravena jak po praktické, tak po formální stránce pro účely administrativního provozu. Ten se pro současné využití potřebám „Evropského domu“ nemění, ale bylo třeba zásadě zlepšit standard jednotlivých prostor objektu tak, aby odpovídal novodobým potřebám administrativního provozu.

Ve finální podobě tak má po navržených úpravách a opravách dojít ke zlepšení dispozičního uspořádání, ale hlavně technických a tepelně-technických vlastností budovy. Veškeré úpravy jsou rozloženy do dvou časových etap. V rámci 1.etapy budou realizovány části stavby tak, aby po jejich dokončení mohl objekt neomezeně sloužit potřebám „Evropského domu“, do 2.etapy stavby budou pak zahrnuty zbývající části (převážně v exteriéru objektu), které již nebudou vůbec nebo jen v minimální míře omezovat provoz objektu.

Tato projektová dokumentace zahrnuje všechny zmíněné práce v rámci 1.etapy.

b) 		zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Dispoziční, architektonické a výtvarné řešení

Jedná se o dílčí opravy a úpravy původního objektu, v jehož dispozičním uspořádání nedochází k žádným zásadním změnám. Zcela zachováno je uspořádání komunikačního systému (schodiště, výtah a chodba), k úpravám a drobným změnám dochází v zásadě v rámci původních kanceláří. Rovněž umístění i členění místností sociálního zabezpečení a místnosti úklidu  je zachováno.

Na základě sdělení vlastníka objektu se předpokládá s využitím objektu po jednotlivých podlažích, t.zn, že 2., 3. a 4. NP budou využívána každé jedním nájemníkem. 1.NP pak bude využíváno společně cca třemi nájemníky. V tomto podlaží se nachází stávající bufet, který je zcela zachován, pouze zde dochází k doplnění samostatného WC pro vlastní bufet (doposud byl využíván WC ve vzdálenější části 1.nadzemního podlaží. 1.PP bude v příslušné upravené části sloužit jako technické zázemí a sklady dle nasmlouvání s jednotlivými nájemními subjekty..

Koncepce architektonického řešení je v zásadě předurčena původním řešením objektu, které je zachováno. Výtvarné řešení není předpokládáno.

Řešení vegetačních úprav okolí objektu

Vegetační úpravy budou řešeny v rámci návrhu a řešení v rámci 2.etapy stavby.

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

V původním objektu je zachována i původní koncepce přístupu výše uvedených osob. Přístup do objektu je řešen jako bezbariérový v rámci 1.NP, kde je umístěn i výtah, který umožňuje přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně osob na invalidních vozících. Stejně tak je řešeno zabezpečení objektu z hlediska vybavení požadovaným WC a sociálních prostor v každém jednotlivém podlaží  v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

c)			kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Jedná se o původní objekt, kde nedochází ke změnám výše uvedených parametrů. Výjimkou je užitková plocha, která drobnými dispozičními úpravami doznává dílčích korekcí. Počet osob – pracovníků se rovněž nemění.

Počet osob

1.PP			  1.NP		  2.NP			3.NP			   4.NP	  	   celkem

0				30				31				31					31				123

Užitkové plochy

1.PP

Schodiště, spol. chodba, výtah			45,95 m2

Chodba											59,95 m2

Technická místnost	(5)				   101,33 m2

Sklad	(7)									   113,32 m2

Úklid 												  4,46 m2

1.NP

Schodiště, spol. chodba, výtah			57,92 m2

Chodba										  113,02 m2

Recepce											  9,71 m2

Kancelář	(14)								  307,68 m2

Technická místnost						       6,46 m2

Denní místnost						       		12,10 m2

Sklad											       4,43 m2

Sociální prostor 	(3)						16,23 m2

Úklid 												  4,52 m2

VZD instalační šachta						  2,00 m2

VZD instalační šachta						  2,00 m2

WC bufet											  5,08 m2

Šatna bufet										  1,30 m2

Bufet (není předmětem úprav)			52,70 m2

2.NP

Schodiště, spol. chodba, výtah			44,04 m2

Chodba										  128,77 m2

Technická místnost	(2)					16,18 m2

Kancelář	(15)								  317,44 m2

Denní místnost						       		12,57 m2

Zasedací místnost					       		50,73 m2

Sociální prostor 	(3)						16,23 m2

Úklid 												  4,02 m2

VZD instalační šachta						  2,00 m2

Lodžie 												  3,38 m2

Balkon 												  9,23 m2

3.NP

Schodiště, spol. chodba, výtah			44,44 m2

Chodba										  127,05 m2

Technická místnost	(2)					14,16 m2

Kancelář	(15)								  320,31 m2

Denní místnost						       		11,17 m2

Zasedací místnost					       		50,38 m2

Sociální prostor 	(3)						15,86 m2

Úklid 												  3,90 m2

VZD instalační šachta						  2,00 m2

Lodžie 												  3,38 m2

Balkon 												  9,23 m2

4.NP

Schodiště, spol. chodba, výtah			30,13 m2

Chodba										  127,05 m2

Technická místnost	(2)					15,65 m2

Kancelář	(15)								  320,83 m2

Denní místnost						       		12,19 m2

Zasedací místnost					       		51,07 m2

Sociální prostor 	(3)						16,34 m2

Úklid 												  4,09 m2

VZD instalační šachta						  2,00 m2

Lodžie 												  3,38 m2

Balkon 												  9,23 m2

d)			technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Výkopy a základy :

Jedná se o původní objekt, kde uvedené konstrukce nejsou novým návrhem stavby dotčeny a žádné nové se nepředpokládají.

Bourací práce :

Před zahájením bouracích a dalších souvisejících a navazujících prací je nutné odpojit objekt od všech zdrojů elektro, vody, plynu atd., aby nedošlo v rámci jejich realizace k ohrožení zdraví pracovníků stavby a současně k případnému  nadměrnému poškození objektu např. vodou.

Záměr a návrh stavby nepředpokládá se žádnými zásahy do statiky objektu – do jeho nosných konstrukčních prvků jak svislého, tak vodorovného nosného systému stavby. Rozsah navržených bouracích prací je přesně definován ve výkresech bouracích prací dle jednotlivých podlaží. Bourání bude probíhat postupně od 4.NP směrem dolů. Zjednodušeně lze definovat rozsah bourání následujícím způsobem:

- demontáž a likvidace všech původních zařizovacích předmětů ZTI

- demontáž a likvidace všech fasádních výplní

- odstranění všech povrchových povlaků a krytin podlahových konstrukcí

- sejmutí všech dveřních křídel a jejich likvidace respektive uložení pro jejich repasi a následné využití – viz poznámka BP a dveří

- šetrná demontáž všech svítidel a uložení těch, které budou zpětně použity

- šetrná demontáž desek minerálních podhledů a uskladnění pro další využití

- odstranění všech obkladů (keramických a dalších)

- ve vyznačených místnostech odstranění všech podlahových konstrukcí až na nosnou konstrukci stropu – panelu, který však nebude poškozen!

- odstranění a likvidace vyznačených dělících konstrukcí příček

- po posouzení výškových úrovní podlah po odstranění příček případné vybourání částí podlahových konstrukcí až na panel

Svislé nosné konstrukce :

Jedná se o původní konstrukce, které nejsou stavbou dotčeny.

Vodorovné nosné konstrukce :

Jedná se o původní konstrukce, které nejsou stavbou dotčeny.

Fasády :

Řešení fasádních konstrukcí (opravy, zateplení, oplechování atd.) bude předmětem další etapy stavby. V tomto návrhu se předpokládají pouze zásahy a úpravy částí fasády spojené s kompletní výměnou všech fasádních výplní. Vlastní výplně jsou řešeny v rámci samostatné složky PD.

Fasádní výplně otvorů:

Všechny fasádní výplně budou vyměněny. Převážnou část výplní tvoří dřevěná okna se zdvojeným zasklením. S ohledem na skutečnost, že objekt se nachází v památkové zóně, je třeba respektovat požadavek OPP na náhradu dřevěných výplní striktně a pouze za dřevěné. V návrhu je proto tento požadavek akceptován a pro výměnu jsou navrženy dřevěné výplně s izolačním dvojsklem a s celoobvodovým kováním. Původní oceloskleněné výplně v přízemní části objektu budou nahrazeny pomocí hliníkových konstrukcí se zasklením pomocí izolačního dvojskla. Přesná definice kvality a vzhledu výplní je zpracována v rámci samostatné části PD.

Venkovní část u vstupu :

Veškeré konstrukční části v exteriéru objektu včetně zpevněných ploch nejsou předmětem navržených stavebních úprav. Jedinou výjimku tvoří zpevněné plochy před hlavním vstupem do objektu. Původní asfaltové zpevněné plochy budou odstraněny a v celé skladbě budou provedeny nově tak, aby splňovaly požadavky na zajištění bezbariérového vstupu do objektu. Proto bude zpevněná plocha od příjezdové komunikace provedena ve formě nájezdové rampy. Dle zjištění výškových úrovní není problém s dodržením max. sklonu rampy 1:12. Před vlastním vstupem do objektu u dveří bude plocha výškově ukončena v úrovni – 20 mm pod úrovní podlahy 1.NP objektu.:

Střešní plášť :

Jedná se o původní konstrukce, které nejsou stavbou dotčeny.

Klempířské konstrukce :

Jedná se o původní konstrukce, které nejsou stavbou dotčeny.

Výjimkou je pouze oplechování vnějších parapetů po osazení jednotlivých výplní. Vzhledem k tomu, že se předpokládá v navazující etapě výstavby i řešení zateplení fasády pomocí kontaktního zateplovacího systému KZS, jsou výplně fasády v návrhu umístěny do líce současné fasádní plochy (do úrovně kce bez původních zateplovacích prvků – izolací proti tepelným mostům). Pokud nebude zmíněné zateplení KZS kontinuálně navazovat na výměnu výplní, je třeba zabezpečit spodní i horní hrany fasádních otvorů proti zatékání dešťové vody přes výplně do interiéru. Proto jsou v tomto návrhu doplněny i provizorní oplechování uvedené části konstrukce. Pokud však bude zmíněné zateplení okamžitě navazovat, bude možné provizorní opatření pomocí navržených klempířských prvků vypustit a nerealizovat.

Izolace proti vlhkosti :

Jedná se o původní konstrukce, které nejsou stavbou dotčeny. Nepředpokládá se s jakýmkoliv zásahem do uvedených konstrukcí v rámci navržených bouracích prací.

Tepelné izolace :

Jedná se o původní konstrukce, které nejsou stavbou dotčeny. S jejich doplněním se počítá v následné etapě stavby.

Požární uzávěry a požární izolace (ucpávky):

Navržené stavební úpravy nemění původní koncepci požárně-bezpečnostního řešení. Díky navrženým instalacím (elektro, vody atd) však dochází k obnovení některých prostupů mezi jednotlivými podlažími – požárními úseky, které bude potřeba pomocí doplněných protipožárních ucpávek doplnit nebo obnovit. Kvalita ucpávek bude odpovídat požadavkům původní koncepce dle PBŘ.

Nenosné výplňové konstrukce-příčky :

Nenosné výplňové příčky jsou navrženy ve dvou kvalitativních skupinách.

První tvoří zděné stěny v provedení pomocí keramických bloků – příčkovek na cementovou maltu, druhou skupinu pak příčky montované sádrokartonové.

U zděných příček budou dle dokončení bouracích prací doplněny označené dělící stěny mezi kancelářemi, případně další, které navazují na původní stěny ve výsledné  tloušťce 150 mm. Zde se předpokládá využití cihelných bloků Porotherm P+D 11,5 cm. Ostatní zděné příčky s celkovou finální tloušťkou 100 mm budou provedeny z cihelných bloků Porotherm P+D 8 cm. Minimální požadavek na akustické vlastnosti je definován indexem vzduchové neprůzvučnosti min. 27 dB).

Podél středové chodby jsou pomocí zmíněných zděných příček vytvářeny niky pro umístění tzv. vestavěných skříní.

U montovaných příček jsou navrženy příčky sádrokartonové v tloušťkách 100 mm a 150 mm. Tyto příčky jsou navrženy všude tam, kde lze v plném rozsahu délky místnosti uplatnit dělící stěnu (např. mezi kancelářemi).

Podlahové konstrukce :

Podlahové krytiny a skladby podlahových konstrukcí jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností a dle požadavků uživatele na zvolený typ krytiny. Jsou uvedeny orientačně v tabulkách místností - podlah  a podrobně jsou v celé požadované skladbě uvedeny ve výpisu podlah.

### Čistící zóny

V zádveří a vstupní hale jsou navrženy a umístěny jednotlivé typy čistících zón. První je v provedení zapuštěném a druhá v provedení na povrch dlažby. Detailní provedení může být ještě upraveno na základě konzultace s uživatelem po detailní znalosti spárořezu v průběhu stavby.

Dveřní výplně :

Dveřní výplně vnitřní jsou rozděleny do 3 skupin.

První skupinu tvoří původní dřevěné dveře včetně ocelové lisované zárubně, které zůstávají zachované v původní dispozici i pro nově navržený stav. Tato dveřní křídla budou označena, aby nedošlo k záměně jejich budoucího umístění ve vztahu k původním zárubním a budou repasována. Stejně budou upraveny i vlastní zárubně.

Druhou skupinu  tvoří pouze dveřní křídla, která budou shledána v dobrém stavu pro jejich budoucí využití po provedené repasi. Ocelové lisované zárubně však budou použity nové. Vlastní repase dveřních křídel bude provedena pouze u křídel (600 a 800 mm), která budou v použitelném stavu. Počet použitelných křídel tak stanoví i chybějící počet dveří a zárubní, které budou použity v rámci třetí skupiny.

Třetí skupinu tvoří tedy nové dveře včetně zárubní, jejichž počet bude upřesněn po uplatnění dveří ze druhé skupiny.

Doporučujeme umístit dveře v rámci druhé respektive třetí skupiny tak, aby byly pokud možno co nejvíce soustředěny v ucelených částech např. podlaží.

V projektové dokumentaci jsou dveře ze třetí skupiny navrženy v maximálním počtu (bez ohledu na požadavek druhé skupiny). Důvodem je v této fázi přípravy stavby jejich neznámý počet, neboť není zatím známo rozhodovací kriterium. Bude určeno komisionálně v průběhu stavby společně se zhotovitelem stavby a zadavatelem.

Požadavek na nové dveře respektive na repasi původních je zpracován v rámci výpisu truhlářských prací.

Povrchové úpravy stěn a stropů

Uvedenou část stavebních konstrukcí je možné rozdělit do 2 základních skupin.

První skupinu zahrnují vápenocementové štukové omítky. Ty budou aplikovány na všech nových zděných konstrukcích. S ohledem na předpokládané omezené množství navrhovaných instalací a tím i zásahů do uvedených stěn a povrchů, se předpokládá provedení opravy VC jádra v nezbytném rozsahu. Přeštukování je však navrženo na 100% všech ploch stěnových konstrukcí. Splnění uvedeného návrhu však vyžaduje nezbytnou úpravu podkladních ploch. Jedná se o odstranění maleb, vyrovnání povrchu, penetrace a finální štuky respektive štukové stěrky. S ohledem na dřívější využití objektu lze předpokládat, že na některých plochách stěn mohou být pod vrstvou malby objeveny i emailové nátěry, které bude třeba rovněž odstranit.

Druhou skupinu tvoří keramické obklady v místnostech sociálního zabezpečení a v místnostech úklidu.

Podhledy :

V objektu v prostorách hlavních chodeb se nacházejí původní zavěšené minerální podhledy. Tyto budou šetrně demontovány a uloženy pro nové využití. Uchovány budou však pouze kazety bez viditelného poškození či znehodnocení povrchu. Při pokládce budou původní kazety soustředěny v ucelených částech (např. dle podlaží). Zbývající část bude pokryta novou dodávkou.

Zámečnické konstrukce :

Mezi zámečnické konstrukce patří jednak fasádní výplně sklohliníkových konstrukcí. Zahrnují však také repasi původních ploch schodišťového zábradlí v interiéru. Podrobně řeší část PD výpis zámečnických konstrukcí.