Technická specifikace – frézka, 1 ks

Dodavatel vyplní všechna oranžově podbarvená pole, do ostatních nezasahuje.

| Nabízené zboží (výrobce, tovární značka, typ apod.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena |  |  |  |  |
|  | v Kč bez DPH | DPH |  | v Kč s DPH |
| cena za 1 ks frézky včetně příslušenství |  |  |  |  |
| Parametr | požadovaná hodnota |  | nabízená hodnota |  |
| Vnější rozměry pracovního stolu | min. 350 x 1400 mm |  |  |  |
| Počet upínacích T-drážek | min. 4 |  |  |  |
| Stroj vybaven strojním posuvem v podélné, příčné a svislé ose | ANO |  |  |  |
| Plynule měnitelná rychlost strojního posuvu ve všech 3 osách (X, Y, Z) | ANO |  |  |  |
| Displej se zobrazováním nastavení rychlosti posuvu | ANO |  |  |  |
| Přestavení stolu v podélné ose (mm) | min. 1000 |  |  |  |
| Přestavení stolu v příčné ose (mm) | min. 270 |  |  |  |
| Přestavení stolu ve svislé ose (mm) | min. 400 |  |  |  |
| Rychlost posuvu v podélné ose (mm/min.) | min. 30-800 |  |  |  |
| Rychlost posuvu v příčné ose (mm/min.) | min. 30-800 |  |  |  |
| Rychlost posuvu ve svislé ose (mm/min.) | min. 10-200 |  |  |  |
| Stroj vybaven rychloposuvem v podélné, příčné i svislé ose | ANO |  |  |  |
| Natočení podélného stolu | min. +- 45o |  |  |  |
| Horizontální vřeteno | ANO |  |  |  |
| Kužel vřetena | ISO 50 |  |  |  |
| Otáčky vřetena v rozsahu (ot/min.) | min. 50-1400 |  |  |  |
| Otáčky vřetena nastavitelné min. v 10-ti stupních | ANO |  |  |  |
| Kroutící moment na vřetenu (Nm) | min. 800 |  |  |  |
| Posuvová síla (N) | min. 8000 |  |  |  |
| Vertikální frézovací hlava s možností natočení vřetena | ANO |  |  |  |
| Sejmutí a nasazení hlavy bez pomocí zdvihací techniky | ANO |  |  |  |
| Číslicová indikace polohy s optickými snímači | ANO |  |  |  |
| Stroj vybaven poklesem konzoly | ANO |  |  |  |
| Kalené vodící plochy | ANO |  |  |  |
| Tuhá litinová konstrukce | ANO |  |  |  |
| Ozubená kola kalená a broušená | ANO |  |  |  |
| Centrální mazání | ANO |  |  |  |
| Bezpečnostní kryt pracovního prostoru | ANO |  |  |  |
| CE provedení | ANO |  |  |  |
| Možnost využití stávajícího vybavení (trny, redukce) | ANO |  |  |  |
| Možnost využití stávajícího vybavení (dělicí přístroj) | ANO |  |  |  |
| Možnost připojení dělicího přístroje s náhonem odvozeným od pohybu stroje v ose x | ANO |  |  |  |
| Dostupnost náhradních dílů min po dobu 10 let | ANO |  |  |  |

# Požadované příslušenství ke stroji:

Číslicová indikace polohy

Vertikální frézovací přístroj

Obrážecí hlava

Odklápěč