| Poř. č. | Minimální požadované technické parametry | Počet ks | Technické parametry specifikované dodavatelem (nutno uvést konkrétně typ komponenty, dohledatelně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multifunkční pánev elektrická Funkce úpravy pokrmů: pečení, fritování, vaření, tlakové vaření Popis zařízení: - topný systém – keramické topné destičky, dno pánve odolné proti poškrábání, - inteligentní rozpoznání množství vloženého pokrmu, průběžné přizpůsobení procesu vaření, - možnost rozdělení dna pánve na 4 topné zóny s možností samostatného nastavení teploty nebo způsobu přípravy, - snímač vnitřní teploty pokrmu, - automatické napouštění vody - vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v pánvi, - elektricky řízený pohyb pánve, - integrovaná ruční sprcha, - digitální zobrazení teploty, - podmínky pro připojení elektro: 3NAC400V výkon do 41 kW, - užitečný objem min. 150 litrů, - maximální rozměry šířka 1400 mm, hloubka 900 mm, - max. výška se zavřeným poklopem 2000 mm. V ceně bude zakomponována doprava montáž a proškolení obsluhy po dobu 1 týdne kuchařem. | 1 |  |
| 2 | Konvektomat elektrický Popis zařízení: - 150 - 300 jídel za den, - režim vaření v páře, režim horký vzduch, režim kombinace páry a horkého vzduchu, - inteligentní regulace vlhkosti s přesností na procenta, - optická signalizace vkládání a vyjímání, - automatické opětovní zahájení a optimální ukončení procesu po výpadku elektrického proudu do 15 minut, - funkce zvýšení výkonu páry, - integrovaný systém odlučování tuku, - vpichová sonda, - integrovaný ruční sprcha, - funkce inteligentního čištění a rychlého mezičištění, - vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli, - 2 ks stojanových vozíků, - výkonný parní generátor pro přípravu pokrmů vařených v páře, - ochrana proti stříkající vodě, - max. rozměry (šxhxv) v mm: 900x920x1900, - příkon: do 37,2 kW/400 V. V ceně bude zakomponována doprava montáž a proškolení obsluhy po dobu 1 týdne kuchařem. | 1 |  |
| 3 | Konvektomat plynový - 150 - 300 jídel za den, - inteligentní regulace vlhkosti s přesností na procenta, - optická signalizace vkládání a vyjímání, - funkce zvýšení výkonu páry, - funkce k rychlému zchlazení varné komory, - integrovaný systém odlučování tuku, - snímač vnitřní teploty pokrmu, - integrovaný ruční sprcha, - funkce inteligentního čištění a rychlého mezičištění, - digitální zobrazení teploty a vlhkosti, - vnitřní a vnější materiál z ušlechtilé oceli, - 2 ks stojanových vozíků, - výkonný parní generátor pro přípravu pokrmů vařených v páře, - max. rozměry (šxhxv)v mm: 900x900x1900, - připojení elektro: příkon do 37,2 kW, - připojení plyn: zkapalněný plyn G31 jmenovitý tepelný příkon celkově do 42 kW nebo zkapalněný plyn G30 jmenovitý tepelný příkon celkově do 44 kW. | 1 |  |
| 4 | Granulová myčka na černé nádobí - kapacita provozu min. 700 jídel za den, - objem mycí vany min. 165 l, - možnost volby programů od slabě znečištěných až po silně napečené GN bez nutnosti předmývání, - dobrá skladovatelnost GN (např. 8 GN 1/1 nebo 4 GN 2/1) s hloubkou až 200 mm, - výkon min. GN 192 – 1/1 GN hod., - el. napětí 400 V, - el. příkon do 29 kW, - max. rozměry: 1500x1100x2100 mm. | 1 |  |