Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování díla „Inventarizace nepotřebných vrtů na území hydrogeologického rajonu HG-4222 Podorlická křída v povodí Orlice, Královéhradecký kraj“.

Základní požadavky na zpracování díla:

- Dílo bude zpracováno v elektronické podobě a bude obsahovat tyto části:

- Titulní list: Logo KHK, logo zpracovatele, název veřejné zakázky, identifikace zpracovatele včetně odpovědného řešitele,

- Úvodní a základní část: Zadání díla, výčet zdrojů dat, vyhodnocení nalezených nepotřebných vrtů z pohledu množství, druhů a zejména nebezpečnosti pro podzemní vody. Výčet a popis nejrizikovějších doporučených k likvidaci včetně odůvodnění naléhavosti,

- Tabulková část (viz níže),

- Přílohy: pasporty jednotlivých nalezených vrtů ve formátu pdf strojově čitelné (obsahově viz tabulková část doplněná o fotodokumentaci, stručný grafický a textový popis).

- Forma zpracování díla bude v částech a) až b) v textovém editoru MS Word, v části c) v tabulkovém procesoru MS Excel, v části d) ve formátu pdf strojově čitelné.

Tabulková část:

- Vrty pouze lokalizované, bez další dostupné dokumentace:

- ID

- Souřadnice X (v systému JTSK)

- Souřadnice Y (v systému JTSK)

- Nadm.výška terénu (Bpv)

- Obec

- KOD_LAU2 (kód obce- 6místný)

- Katastrální území (Název katastrálního území)

- KATUZE_kod (6místný kód k.ú.)

- Číslo pozemku (případná stavební parcela se záporným znaménkem)

- Druh objektu (např. průzkumný hydrogeologický vrt, průzkumný ložiskový vrt, monitorovací vrt vrtaná studna, kopaná studna apod.)

- Původní název

- Hloubka (od povrchu terénu)

- Úvodní průměr výstroje (v mm)

- Hladina p.v. (od povrchu terénu)

- Zaměření vrtu (A v případě, že je zaměřeno geodeticky, N v případě odečtu souřadnic z mapy)

- Stav vrtu (funkční, zhavarovaný v hloubce X m, porušené zhlaví, přetok,  apod.)

- Hodnocení rizikovosti (1.bez významnějšího rizika, 2.potenciálně rizikový s výhledovým doporučením likvidace, 3.akutně rizikový s doporučením likvidace v co nejkratším časovém úseku)

- Název souboru pasportu (*.pdf)

- Textová poznámka/sdělení zpracovatele k nalezenému vrtu

- Vrty kompletně zdokumentované:

- ID

- Katastrální území (Název katastrálního území)

- KATUZE_kod (6místný kód k.ú.)

- Číslo pozemku (případná stavební parcela se záporným znaménkem)

- Původní název

- Souřadnice X (v systému JTSK)

- Souřadnice Y (v systému JTSK)

- Nadm.výška terénu (Bpv)

- Obec

- KOD_LAU2 (kód obce- 6místný)

- Původní název (Název, pod kterým byl vrt vyhlouben, např. Vrtaná studna VS-1 JZD Mír)

- Druh objektu (např. průzkumný hydrogeologický vrt, průzkumný ložiskový vrt, monitorovací vrt vrtaná studna, kopaná studna apod.)

- Hloubka (od povrchu terénu)

- Úvodní průměr vrtu (v mm)

- Úvodní průměr výstroje (v mm)

- Hladina p.v. (od povrchu terénu)

- Zaměření vrtu (A v případě, že je zaměřeno geodeticky, N v případě odečtu souřadnic z mapy)

- Hydrogeologie (A/N)

- Stratigrafie (A/N)

- Stav vrtu (funkční, zhavarovaný v hloubce X m, porušené zhlaví apod.)

- Dokumentace vrtu (název *pdf souboru se zpracovanou dokumentací)

- Pasport vrtu (informace o vrtu ve formátu *pdf : fotodokumentace, stručný popis dle zadaného vzoru, závěrečná zpráva gp, je-li k dispozici v archivu Geofondu ČR popř. archivu zpracovatele, VÚP či provozovatele vodovodu)

- Původní účel (účel, za jakým byl vrt původně vyhlouben : např. zásobování č.p.43 Hrušová)

- Rok vyhloubení (je-li tento údaj k dispozici v archivu Geofondu ČR popř. archivu zpracovatele, VÚP či provozovatele vodovodu)

- Autor dokumentace

- Poslední vlastník (identifikace posledního vlastníka, je-li k dispozici v archivu Geofondu ČR popř. archivu zpracovatele, VÚP či provozovatele vodovodu)

- Aktuální vlastník pozemku

- Převeden na v.d. (A / N)

- Hodnocení rizikovosti (1.bez významnějšího rizika, 2.potenciálně rizikový s výhledovým doporučením likvidace, 3.akutně rizikový s doporučením likvidace v co nejkratším časovém úseku)

- Textová poznámka/sdělení zpracovatele k nalezenému vrtu

- Pro každý inventarizovaný nepotřebný vrt bude zpracován jeho pasport, který bude krom informací uvedených v tabulkové části obsahovat stručný popis vrtu, geologické a hydrogeologické informace (jsou-li k dispozici) a jeho fotodokumentaci. Pasport bude dále obsahovat i vyhodnocení jeho rizikovosti pro podzemní vody pohledem zpracovatele.