Pavilon Tropické bažiny – generální oprava polykarbonátové střechy

ZÁVAZNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY:

- ukončení desek polykarbonátu je požadováno do systémového Al profilu

- nesystémové ukončení okraje světlíku je nepřípustné!!!

- profil Al lišty musí svojí konstrukcí umožňovat souvislé odvedení kondenzátu, popřípadě

zatečené vody až do místa odkapu mimo interiér budovy či zastřešený prostor

- Al vrchní krycí lišty musí mít ve střední části výlisek z výroby pro uchycení šroubu

umožňující uchycení koncové Al patky. Dodatečně nýtované prvky nejsou přípustné! Řešení

zabraňuje zvednutí konce polykarbonátových desek při korozi a uvolnění šroubů v ocelové

konstrukci.

- důkladné utěsnění komůrek polykarbonátových desek, základní Al (levné) pásky nejsou

vyhovující, vrchní část např. butylkaučuková Al páska, spodní strana prodyšná páska

- kontrola těsnění v okapní části, kontrola oplechování (prvku) pro odvod kondenzátu, demontáž a kontrola napínacího systému okapní části a následná zpětná montáž,

netěsnosti jsou nepřípustné

- polykarbonátové desky tl. 16mm, PC desky v ploše oblouku musí mít originální hranu z výroby. Není přípustný podélný řez desky (snížení tuhosti v okraji)!!!

- provádění opravy bude postupnou demontáží a montáží

- zajištění materiálu proti větru

- ochrana dotčených ploch a konstrukcí před poškozením

- zajištění BOZP - zpracovat technologický postup

- je požadavek instalace záchytných sítí mezi hlavní nosníky v ploše půdorysu. Záchytná síť

bude doplněna o nenosnou plachtu proti pádu nečistot.

- pro zařízení staveniště a přístup na světlík je omezený prostor, je třeba počítat s náročnou

denní manipulací dlouhých desek PC a lišt ze světlíku a na světlík

- koordinace s požadavky investora - vliv provozu zoo!

- zařízení pracoviště – především ohrazení, oplocení pracoviště, průběžný úklid

- provizorní zabezpečení, úprava sítě a zpětná montáž sítě velké průchozí voliéry po dobu stavby

DODRŽENÍ OBECNÝCH PRAVIDEL MONTÁŽE PROSKLENÍ, KTERÝMI JSOU:

- podkladní konstrukce nesmí být v kolmé linii na spáry ve spádu mezi jednotlivými

výplněmi

- pro podkladní konstrukci nesmí být použito jiných profilů, než profilů určených pro

beztmelé zasklení

- v sestavě nesmí být vynecháno ani jedno z dvoustupňových těsnění

DETAIL Č. 1 - SCHÉMA UKONČENÍ OBLOUKU - příklad řešení

Al lišta, umožňuje vložení těsnění EPDM, obsahuje středový prvek pro uchycení Al patek