### Veřejná zakázka: Dodávka CNC stroje do truhlářských dílen

Dodavatel vyplní zvýrazněné buňky

| 1 ks CNC obráběcí (trámcové) centrum do truhlářských dílen, včetně příslušenství |  |
| --- | --- |
| Výrobce: |  |
| Typ / Model: |  |
| Cena v Kč bez DPH |  |
| Sazba DPH v % |  |
| DPH v Kč samostatně: |  |
| Cena v Kč včetně DPH: |  |

Minimální základní technické parametry:

| Položka | Požadavek | ANO / NE / konkrétní specifikace/hodnota (pro parametr se stanoveným požadavkem min./max. apod.) |
| --- | --- | --- |
| Obecné předpoklady |  |  |
| Stroj pro využití na truhlářskou a tesařskou výrobu |  |  |
| Obrábění masivního dřeva, překližky, MDF, LDT, DTD |  |  |
| Využití pro kusovou i sériovou výrobu |  |  |
| Rok výroby stroje 2025 nebo mladší |  |  |
| Stoj umí nejméně čtyřosé obrábění |  |  |
| Stroj musí být nastěhovatelný stavebním otvorem 2900x2900 mm |  |  |
| Základ stroje musí být velmi tuhý rám pro přesné obrábění |  |  |
| Výkonové parametry |  |  |
| Požadavky sítě | 400V, 50Hz |  |
| Maximální příkon | 30kW |  |
| Minimální rozsah otáček hlavního vřetene | Od 2000 do 23000 ot/min |  |
| Minimální výkon hlavního vřetene | 11,5kW |  |
| Softwarové vybavení |  |  |
| Součástí dodávky stroje je ovládací počítač včetně monitoru, klávesnice a myši |  |  |
| Řídící počítač osazen řídícím systémem stroje v českém jazyce |  |  |
| Řídící systém umožní import NC kódu |  |  |
| Ovládací počítač v dostatečném výkonu pro požadované programy a postprocesory a pro zajištění vhodných importních formátů |  |  |
| Součástí dodávky vhodný CAD program s možností editace a modelování v českém jazyce |  |  |
| Veškeré licence k dodávanému softwaru (řídící systémy stroje, CAD program, postprocesory, včetně všech potřebných modulů) musí být trvalé, bez časového omezení, resp. bez placených aktualizací. Licence musí umožňovat plné využití funkcí softwaru a stroje |  |  |
| Diagnostika, opravy a odstraňování problémů, u kterých je to možné, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internet |  |  |
| Vzdálený servis „on-line“ po dobu záruky stroje v jeho ceně |  |  |
| V rámci zachování kompatibility s výukou a programovým vybavením školy jsou součástí dodávky funkční licence a postprocesor na programy, které zadavatel již používá – tj. Deax Desing Pro 25 a TurboCad Platinum 28 CZ, a to včetně zajištění vhodného importního formátu a zaškolení. Postprocesor musí být optimalizován pro daný typ a konfigurace CNC stroje a musí umožnovat okamžité generování NC kódu bez dalších úprav či dodatečných nákladů. |  |  |  |
| Dodávka bude obsahovat druhou licenci včetně postprocesoru na program založený na CAD/CAM systému – objemový parametrický modelář, který umí asociativní propojení CAD/CAM, zároveň podporuje dřevařské (truhlářské) práce například s pilkou, kolíky, excentry. Zvládá obrábění sestav, výstupy výkresové dokumentace, kusovníky, import a export dat a to vše v českém jazyce, včetně implementace a zaškolení. |  |  |
| Rozměrové parametry stroje |  |  |
| Minimální velikost pracovní plochy X | 3000 mm |  |
| Maximální velikost pracovní plochy X | 3710 mm |  |
| Minimální velikost pracovní plochy Y | 1200 mm |  |
| Maximální velikost pracovní plochy Y | 1350 mm |  |
| Minimální nejvyšší tloušťka (výška) opracovávaného materiálu | Min. 180 mm |  |
| Přesnost stroje včetně opakovatelnosti polohování | 0,01 mm a přesnější |  |
| Rychlost posuvu os X,Y,Z | Nejméně 30m/minutu |  |
| Požadované další vybavení |  |  |
| Pracovní stůl s pohyblivými trámci o minimálním počtu 6 kusů |  |  |
| Upínací systém obrobku podtlakem |  |  |
| Na každém trámci nejméně tři přísavky |  |  |
| Minimálně 2 pneumatické horizontální upínáky kompatibilní s trámci součástí dodávky Min. počet trámců- 6 ks |  |  |
| Vřeteno |  |  |
| Vřeteno chlazené vzduchem |  |  |
| Dodávka stlačeného vzduchu v kapacitě kompresoru max. 630 l/min. |  |  |
| Systém upínání nástrojů | HSK 63 F |  |
| Automatické upínání nástrojů z výměníku do hlavního vřetene |  |  |
| V případě čtyřosého CNC agregát s úhlovým nastavením v minimálním rozsahu 0°až 90°a otočný o 360°pro flexibilní použití osaditelný nástrojem pro vrtání, frézování nebo řezání, součástí je minimálně jeden z těchto nástrojů, v případě pětiosého CNC nepožadováno |  |  |
| V případě čtyřosého CNC agregát horizontální – minimálně dvojitá úhlová hlava, případě pětiosého CNC nepožadováno |  |  |
| Vybavenost horizontálního agregátu nebo 5. osy |  |  |
| Spirálová drážkovací fréza 14 mm s možností frézovat kapsu o hloubce 110 mm |  |  |
| Fréza 8 mm s možností frézovat kapsu o hloubce 50 mm nebo pilka |  |  |
| Minimální osazení zásobníku (výměníku) hlavního vřetene: |  |  |
| Gravírovací fréza V 60° (texty, loga) |  |  |
| Rádiusová fréza (R2) (zaoblení hran, dekory) |  |  |
| Rovná VHM fréza 2břitá 6 mm (univerzální frézování) |  |  |
| Minimálně jedna pilka |  |  |
| Hrubovací fréza minimálně 18mm a pracovní délka min. 50mm |  |  |
| Ostatní parametry: |  |  |
| Stroj vybaven senzorem pro automatické měření a kalibraci nástroje (dotyková sonda) |  |  |
| Vrtací hlava s minimálně 20 vřeteny rozdělenými do horizontálních a vertikálních pozic součástí stroje |  |  |
| Součástí vrtací hlavy bude rovněž drážkovací pilka |  |  |
| Součástí stroje plné osazení vrtací hlavy vrtáky o průměrech 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm a 35mm včetně drážkovací pilky |  |  |
| Výměník na hlavní vřeteno s minimálně 15 pozicemi s automatickou výměnou |  |  |
| Osazení výměníku pro hlavní vřeteno upínacími hlavami HSK F63 včetně sklíčidel a matek v minimálním počtu 10 ks pro okamžité používání jako součást dodávky |  |  |
| Součástí stroje bude vývěva pro bezpečné upnutí výrobku |  |  |
| Příprava pro průmyslové odsávání součástí stroje |  |  |
| Součástí stroje dopravník pro odvod dřevního odpadu spadlého pod obrobek |  |  |
| Stroj vybaven automatickým mazacím systémem |  |  |
| Ostatní podmínky |  |  |
| Dostupnost náhradních dílů | Nejméně 5 let |  |
| Servisní reakce | Nejdéle 4 pracovní dny |  |
| Záruka na stroj | Nejméně 24 měsíců |  |
| Stroj musí splňovat normu CE |  |  |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, uvedení do provozu, zaškolení personálu v rozsahu minimálně 24 hodin v místě plnění |  |  |