Technická specifikace

„Elektrická pístová odsávačka, pojízdná – 4 ks“

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. odsávaní sekretu a krve.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

| Zadavatelem požadované parametry | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua |  |  |
| Průtok: volitelný 40 / 50 l/min |  |  |
| Podtlak min. 90 kPa |  |  |
| Hlučnost max. 45dB |  |  |
| Nízkootáčkový sací systém |  |  |
| Hygienický koncept: maximálně dvoudílný kryt, dotykové tlačítko ON/OFF |  |  |
| Možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více |  |  |
| Bezúdržbový provoz, bezmazný systém, bezolejová převodovka |  |  |
| Třístupňová ochrana proti přesátí |  |  |
| Membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua |  |  |
| Světelná indikace chodu |  |  |
| Barevně značený manometr |  |  |
| Spolehlivý chod bez vibrací |  |  |
| Možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua |  |  |
| Možnost připojení na vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky |  |  |
| Sací pístový systém |  |  |
| Příslušenstvní | x |  |
| Lahev min.2,0 l |  |  |
| Láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná |  |  |
| Víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné |  |  |
| Hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, min.50 cm |  |  |
| Spojka propojovací přímá, autoklávovatelná |  |  |
| Hadice pacientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, min. 160 cm |  |  |
| Síťový kabel |  |  |
| Vozík kompatibilní s typem odsáváčky |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

V [místo doplní dodavatel], dne

[datum - doplní dodavatel][

Jméno, Příjmení, funkce oprávněné osoby účastníka - doplní dodavatel]

např. dle zápisu v obchodním rejstříku nebo např. na základě udělené plné moci či z jiných vnitřních předpisů dodavatele nebo vyplývající z vnitřní organizační struktury dodavatele.