Technická specifikace

Zdravotnická lehátka

Zadavatel požaduje dodávku nového, nepoužitého přístroje a jejích částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku křesel s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel - polohování a komfort pacienta při vyšetřeních. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Zadavatel požaduje evidenční číslo nabízeného prostředku/ů, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden

(případně lze předložit podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích). V případě, že nabízený prostředek nepodléhá povinnosti registrace, musí tuto skutečnost doložit čestným prohlášením.

| Zadavatelem požadované parametry Lehátko elektricky polohovatelné – 14 ks | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Lehátko zdravotnické - stabilní ocelová rámová konstrukce (bez vibrací) |  |  |
| Lehátko musí mít nosnost minimálně 170 kg |  |  |
| Lehátko musí mít stání na nožičkách zvednutím koleček |  |  |
| Kolečka o velikosti min. 70 mm, z toho minimálně 2 s brzdou |  |  |
| Lehátko musí mít vnější rozměry - délka x šířka: minimálně 65 x 190 cm |  |  |
| Jednomotorové lehátko s elektrickým zdvihem |  |  |
| Výška zdvihu min. 530 mm max. 930 mm |  |  |
| Ložná plocha: dvoudílná, čalouněná |  |  |
| Hlavový díl -polohování pomocí plynové vzpěry |  |  |
| Kryt motoru lehátka omyvatelný |  |  |
| Nožní ovladač výšky |  |  |
| Úpravy pro Trendelenburgovu polohu |  |  |
| Motor křesla musí být kryt ochranou minimálně IPx4 |  |  |
| Napájení 230V/50Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry, případně pospojovací (zelenožlutý) kabel stejné délky |  |  |
| Barevná kombinace povrchu lehátka a konstrukce musí být dodána dodavatelem v kombinaci, která musí být předem písemně odsouhlasena uživatelem, a to ze vzorníku minimálně 5 barev |  |  |
| Povrch křesla musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| Držák na hygienický papír ke každému lehátku |  |  |

| Zadavatelem požadované parametry Lehátko hydraulicky polohovatelné -2 ks | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Lehátko zdravotnické - stabilní ocelová rámová konstrukce (bez vibrací) |  |  |
| Lehátko musí mít nosnost minimálně 170 kg |  |  |
| Lehátko musí mít stání na nožičkách zvednutím koleček |  |  |
| Kolečka o velikosti min. 70 mm, z toho minimálně 2 s brzdou |  |  |
| Lehátko musí mít vnější rozměry -délka x šířka: minimálně 65 x 190 cm |  |  |
| Lehátko polohovatelné hydraulicky |  |  |
| Výška zdvihu min. cca min. 530 max. 930 mm |  |  |
| Ložná plocha: dvoudílná, čalouněná |  |  |
| Hlavový díl -polohování pomocí plynové vzpěry |  |  |
| Kryt motoru lehátka omyvatelný |  |  |
| Nožní ovladač výšky |  |  |
| Barevná kombinace povrchu lehátka a konstrukce musí být dodána dodavatelem v kombinaci, která musí být předem písemně odsouhlasena uživatelem, a to ze vzorníku minimálně 5 barev |  |  |
| Povrch křesla musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| Držák na hygienický papír ke každému lehátku |  |  |

| Zadavatelem požadované parametry Bezmotorové lehátko s pevnou výškou -4 ks | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Lehátko zdravotnické - stabilní ocelová rámová konstrukce (bez vibrací) |  |  |
| Lehátko musí mít nosnost minimálně 170 kg |  |  |
| Lehátko musí mít vnější rozměry -délka x šířka: minimálně 65 x 195 cm |  |  |
| Zvedání podhlavníku na principu stupňovitého zvedání a automatické aretace |  |  |
| Ložná plocha: dvoudílná, čalouněná |  |  |
| Barevná kombinace povrchu lehátka a konstrukce musí být dodána dodavatelem v kombinaci, která musí být předem písemně odsouhlasena uživatelem, a to ze vzorníku minimálně 5 barev |  |  |
| Povrch křesla musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| Držák na hygienický papír ke každému lehátku |  |  |

| Zadavatelem požadované parametry Lehátko elektricky polohovatelné – 3 ks | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Lehátko zdravotnické - stabilní ocelová rámová konstrukce (bez vibrací) |  |  |
| Lehátko musí mít nosnost minimálně 170 kg |  |  |
| Lehátko musí mít stání na nožičkách zvednutím koleček |  |  |
| Kolečka o velikosti min. 70 mm, z toho minimálně 2 s brzdou |  |  |
| Lehátko musí mít vnější rozměry - délka x šířka: minimálně 75 x 190 cm |  |  |
| Jednomotorové lehátko s elektrickým zdvihem |  |  |
| Výška zdvihu min. 530 mm max. 930 mm |  |  |
| Ložná plocha: dvoudílná, čalouněná |  |  |
| Hlavový díl -polohování pomocí plynové vzpěry |  |  |
| Kryt motoru lehátka omyvatelný |  |  |
| Nožní ovladač výšky |  |  |
| Úpravy pro Trendelenburgovu polohu |  |  |
| Motor křesla musí být kryt ochranou minimálně IPx4 |  |  |
| Napájení 230V/50Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry, případně pospojovací (zelenožlutý) kabel stejné délky |  |  |
| Barevná kombinace povrchu lehátka a konstrukce musí být dodána dodavatelem v kombinaci, která musí být předem písemně odsouhlasena uživatelem, a to ze vzorníku minimálně 5 barev |  |  |
| Povrch křesla musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| Držák na hygienický papír ke každému lehátku |  |  |

| Zadavatelem požadované parametry Lehátko elektricky polohovatelné –3ks | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce |
| --- | --- | --- |
| Předmět zakázky |  |  |
| Lehátko zdravotnické - stabilní ocelová rámová konstrukce (bez vibrací) |  |  |
| Lehátko musí mít nosnost minimálně 170 kg |  |  |
| Lehátko musí mít stání na nožičkách zvednutím koleček |  |  |
| Kolečka o velikosti min. 70 mm, z toho minimálně 2 s brzdou |  |  |
| Lehátko musí mít vnější rozměry - délka x šířka: minimálně 90 x 190 cm |  |  |
| Podhlavník o délce min. 75 cm |  |  |
| Polohovatelný podhlavník pomocí plynových vzpěr v rozsahu min. od -15°až 80° |  |  |
| Jednomotorové lehátko s elektrickým zdvihem |  |  |
| Výška zdvihu min. 530 mm max. 930 mm |  |  |
| Ložná plocha: dvoudílná, čalouněná |  |  |
| Kryt motoru lehátka omyvatelný |  |  |
| Nožní ovladač výšky |  |  |
| Úpravy pro Trendelenburgovu polohu |  |  |
| Motor křesla musí být kryt ochranou minimálně IPx4 |  |  |
| Napájení 230V/50Hz přívodním kabelem s délkou minimálně 3 metry, případně pospojovací (zelenožlutý) kabel stejné délky |  |  |
| Barevná kombinace povrchu lehátka a konstrukce musí být dodána dodavatelem v kombinaci, která musí být předem písemně odsouhlasena uživatelem, a to ze vzorníku minimálně 5 barev |  |  |
| Povrch křesla musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky |  |  |
| Držák na hygienický papír ke každému lehátku |  |  |

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

- klasifikační třída zdravotnického přístroje (pokud jde o ZP

uveďte třídu rizika přístroje)					…………… (doplní dodavatel)

- frekvence provádění BTK danou výrobcem			…………… (doplní dodavatel)

- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také)			…………….. (doplní dodavatel)

Kybernetická bezpečnost

Podle Zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášce č. 409/2025 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), je ve smyslu § 8, odst. 1 uvedeného zákona Zadavatel poskytovatelem regulované služby v režimu vyšších povinností.

Účastí v této veřejné soutěži a následné dodávce předmětu této soutěže, v případě jejího vítězství, se zavazujete k i plnění podmínek uvedených v zákoně o kybernetické bezpečnosti a vyhlášce o kybernetické bezpečnosti.

Účastník prohlašuje, že nepoužívá techniku schopnou předávat, a účastník (resp. výrobce) sám nepředává systémová a uživatelská data související s předmětem nabídky do Čínské lidové republiky.

Současně účastník čestně prohlašuje, že u nabízeného zboží a služeb nepoužívá vzdálenou správu technických aktiv vykonávaných na území Čínské lidové republiky ve smyslu Varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost varování ze dne 3. září 2025 číslo jednací: 6159/2025-NÚKIB-E/350“.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že před vyhlášením vítěze veřejné zakázky může Zadavatel, nebo osoba jím pověřená provést analýzu rizik předmětu zakázky v souladu s uvedeným Varováním a na základě výsledku provedené analýzy rizik může být dodavatel/účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Dodávané systémy, služby a zboží musí respektovat bezpečnostní opatření a relevantní požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Uchazeč garantuje implementaci veškerých bezpečnostních opatření, která výše uvedená legislativa vyžaduje v rámci jeho celé nabídky a následné dodávky.

Podpis:

-----------------------------------------