Příloha č. 4 Výzvy

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA MAPOVÁNÍ A KATEGORIZACI

PŘÍSTUPNOSTI

TURISTICKÝCH OBJEKTŮ

z pohledu osob s omezenou schopností pohybu

# Část I. – Kategorizace přístupnosti objektů

K vyznačení kategorií se používají speciální ikony v semaforové barevnosti, které se liší i graficky tak, aby bylo rozdělení zřetelné. Pro přístupné objekty nebo jejich části se používá barva zelená, pro částečně přístupné žlutá a pro nepřístupné červená.

## Oddíl 1

## Základní kategorizace přístupnosti objektů

Pro základní kategorizaci přístupnosti objektu na přístupné, částečně přístupné a nepřístupné objekty se posuzuje stavebně technický stav jednotlivých samostatných funkčních částí a následně turistický objekt jako celek. V případě použití pouze základní kategorizace přístupnosti turistického cíle je nezbytné zvážit zařazení do příslušné kategorie s ohledem na hodnocení přístupnosti všech jednotlivých částí, nebo podle stupně přístupnosti dominantní části objektu.

Například u turistického cíle typu kulturní památka (zámek apod.) může být zařazen jako přístupný pouze ten, který má bezbariérově upraveny všechny nebo podstatnou část návštěvnických okruhů a příslušné zázemí. Naopak přístupnost pouze části návštěvnických okruhů nebo jen nádvoří, zahrady a pod. zařazuje turistický cíl do částečně přístupných objektů.

Toto základní orientační zařazení s příslušným označením se použije pouze tam, kde z technických důvodů nelze uvést podrobnější informace o jednotlivých aspektech přístupnosti (viz část II.).

Používané piktogramy :

objekt přístupný

objekt částečně přístupný

objekt nepřístupný

## Oddíl 2

## Kritéria pro zařazení objektů do jednotlivých kategorií

U turistických cílů se přístupnost posuzuje podle kritérií, uvedených v těchto zásadách pro jednotlivé funkční (stavební) části nebo aspekty přístupnosti (viz části II. – V.). Tyto technické parametry se zjišťují šetřením na místě samém, provedeným přímo ve spolupráci s osobami s omezenou schopností pohybu. Jednotlivá kritéria mohou mít podle typu objektu různou váhu. Při přidělení výsledného hodnocení  a zařazení do kategorie přístupnosti je třeba přihlédnout jak k průměru hodnocení přístupnosti jednotlivých částí, tak jejich důležitosti. Výjimečné nebo jen mírné nedodržení stanovených technických parametrů lze vzít v úvahu.

### Článek 1

### Objekt přístupný

- Přístupný objekt splňuje kritéria přístupnosti pro jednotlivé části (viz část II.) plně, nebo s výjimkami, které neohrožují základní princip bezproblémové přístupnosti všech podstatných částí objektu osobou na vozíku, bez nutnosti pomoci další osoby.

- Architektonické uspořádání turistického cíle je celkově takové, aby umožnilo samostatný pohyb osoby na mechanickém a elektrickém vozíku, u tras i na handbiku.

- Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část s alespoň jedním bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná bez předchozí domluvy.

- Případné nepřístupné části objektu nezahrnují základní nebo podstatné prostory, bez kterých by objekt jako turistický cíl neměl smysl.

- Překonání výškových rozdílů je řešeno rampami s mírným sklonem nebo samoobslužným výtahem. Objekty s mobilními plošinami nevyhodnocujeme jako objekty přístupné.

- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je přístupná toaleta, nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň částečně přístupná toaleta.

- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Používaný piktogram:

### Článek 2

### Objekt částečně přístupný

- Přístupný objekt splňuje kritéria přístupnosti nebo částečné přístupnosti pro jednotlivé části (viz oddíl 2) v podstatném rozsahu, nebo s výjimkami, které neohrožují základní princip přístupnosti alespoň části objektu osobou na vozíku.

- Jako částečně přístupné se označují objekty, které jsou přístupné jen v určitém omezeném rozsahu, nebo nenaplňují některé z požadavků uvedených u objektu zcela přístupného. Popis nesplněných požadavků se uvádí v doplňujícím textu.

- Architektonické uspořádání je takové, aby alespoň v určité části umožnilo samostatný pohyb na invalidním vozíku, případně s dopomocí další osoby.

- Objekt má alespoň jeden bezbariérový vstup, nebo vstup se zařízením k překonání bariéry.

- Překonání výškových rozdílů je řešeno rampami, plošinou nebo výtahem. Pokud není k dispozici takové řešení, jedná se vždy jen o výjimečný případ.

- Pokud se jedná o objekt s toaletami pro veřejnost, k dispozici je alespoň částečně přístupná toaleta. V případě, že jsou naplněny jiné podstatné faktory, není přístupnost toalety rozhodující.

- Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

Používaný piktogram:

### Článek 3

### Objekt nepřístupný

- Jako nepřístupné se označují ty turistické cíle, nesplňující požadavky alespoň omezené přístupnosti alespoň některé jeho části, která vytváří turistickou nabídku objektu.

- Objekt nesplňuje některý z podstatných aspektů alespoň částečné přístupnosti, zejména nemožnost překonání výškových rozdílů (např. schodiště před vchodem).

- Přístup nebo pohyb po objektu je vzhledem ke kombinaci různých faktorů zvlášť komplikovaný.

Používaný piktogram:

# Část II. – Přístupnost jednotlivých částí objektů

Informace o jednotlivých aspektech přístupnosti objektu jsou zaznamenány pomocí doplňujících piktogramů (piktogramy v příslušné „semaforové“ barvě, nebo v případě irelevantnosti kritéria šedé) a upřesňujícího textu.

## Oddíl 1

## Doprava a přístup k objektu

### Článek 1

### Úvodní ustanovení

- V tomto oddíle je posuzována širší návaznost mapovaného turistického bodu zájmu na okolí, příjezd a přístup k objektu, příp. dostupnost veřejnou dopravou. Mapují se možné přístupové cesty až po vchod do objektu, příp. až po schod/schodiště před vchodem.

- Z hlediska příjezdu je třeba zmapovat možnost dopravy automobilem k objektu, zaznamenat vzdálenost od nejbližšího místa dojezdu ke vchodu do objektu, dále se zjišťuje existence speciálních vyhrazených míst pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením, jejich počet a vzdálenost ke vchodu.

- Posuzuje se dostupnost objektu veřejnou dopravou, tj. nejbližší bezbariérová zastávka hromadné dopravy a bezbariérovost dopravních prostředků. Jsou-li v relevantní vzdálenosti od objektu bezbariérové zastávky více druhů dopravy (vlak – autobus) mapují se všechny. U zastávek se zjišťují zejména parametry nástupiště, napojení na přechod a na další komunikace a vzdálenost od objektu.

- V bezprostředním okolí objektu se mapuji parametry přístupových cest (např. od brány, od veřejné komunikace, od parkoviště). Je posuzováno stavebně – technické uspořádání cest, tj. podélný i příčný sklon, délka, šířka, povrch a jeho stav.

### Článek 2

### Používané piktogramy

zastávka BUS (s údajem o vzdálenosti)

vlaková zastávka nebo nádraží (s údajem o vzdálenosti)

vyhrazené parkovací stání pro vozidla ZTP (s doplňující číslicí počtu míst)

povrch komunikací

sklon komunikací

schody

brány a průchody

### Článek 3

### Dělení dle přístupnosti

(1) Přístupný objekt

Za zcela přístupný je považován ten objekt, u nějž alespoň jedna přístupová cesta umožňuje bezproblémový samostatný pohyb osob na vozíku (dlažba z rovných desek/kostek, asfaltobeton či štěrkopísek jemné zrnitosti, podélný sklon cest max.8%, příčný max.4%, výškové rozdíly (schody, stupně, obrubníky apod.) max.2 cm, průchody a brány o šířce min.80 cm, šířka cest min.110 cm).

(2) Částečně přístupný objekt

Za částečně přístupný je považován ten objekt, u nějž přístupové cesty výrazněji nekomplikují pohyb osob na vozíku s dopomocí (dlažba bez výrazných spár a nerovností,  podélný sklon cest max.12,5%, příčný max.8%, výškové rozdíly (schody, stupně, obrubníky apod.) max. 7 cm, nejvýše jeden schod bez řešení k jeho překonání, průchody a brány o šířce min.70 cm, šířka cest min.100 cm).

(3) Nepřístupný objekt

Za nepřístupný je považován ten objekt, u nějž ani jednu přístupovou cestu nelze absolvovat na vozíku, a to ani s dopomocí. Pohyb po přístupových cestách je zvlášť komplikovaný s ohledem na jeden nebo kombinaci více faktorů (dlažba s velkými nerovnostmi a hlubokými spárami, cesta ze štěrkopísku velké zrnitosti, obtížný sklon, stupně nebo obrubníky vyšší než 7 cm, schodiště bez zařízení k jeho překonání,  průchody a brány o šířce méně než 70 cm).

## Oddíl 2                                                                                                        Prostor vchodu

### Článek 1

### Úvodní ustanovení

- Z hlediska přístupnosti je prostor vchodu do objektu klíčový. Je třeba zmapovat technické parametry vchodových dveří a schodů/schodiště u něj. V případě bezbariérově upraveného bočního vchodu, je posuzován (i) tento. U vchodových mobilních plošin je nutné uvést, zda je jejich provoz samoobslužný, nebo je třeba asistence personálu.

### Článek 2

### Používané piktogramy

hlavní vchod

boční vchod

schody

ližiny nebo rampa

dveře

### Článek 3

### Dělení dle přístupnosti

(1) Přístupný objekt

Za zcela přístupný je považován ten objekt, který má alespoň jeden vchod upraven tak, aby jej mohla osoba na vozíku překonat bez problémů a bez pomoci další osoby (dveře nebo hlavní křídlo dvoukřídlých dveří o šířce min.80 cm, výška prahů nebo  stupňů max.2 cm, schody/schodiště lze překonat pevnou rampou o šířce min.110 cm se sklonem při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů max. 8 %, rampa je alespoň po jedné straně opatřena zábradlím s madlem). Návštěva objektu je možná bez předchozí dohody.

(2) Částečně přístupný objekt

Za částečně přístupný je považován ten objekt, který má alespoň jeden vchod upraven tak, aby jej mohla osoba na vozíku překonat s případnou dopomocí další osoby (dveře nebo hlavní křídlo dvoukřídlých dveří o šířce min.70 cm, výška prahů nebo  stupňů max.7 cm, schody/schodiště lze překonat buď pevnou rampou o šířce min.110 cm se sklonem při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů max. 12,5 %, nebo přepravní plošinou o min.šířce 70 cm a hloubce min.90 cm, má nejvýše jeden schod bez řešení k jeho překonání, rampa nebo schod jsou alespoň po jedné straně opatřeny zábradlím s madlem). Návštěva objektu je možná bez předchozí domluvy, nebo po dohodě s provozovatelem.

(3) Nepřístupný objekt

Za nepřístupný je považován ten objekt, u nějž ani jeden vchod nesplňuje jeden nebo více parametrů alespoň částečné přístupnosti.

## Oddíl 3

## Vnitřní prostory

### Článek 1

### Úvodní ustanovení

- Vnitřní prostory bývají první (a mnohdy jediné), které jsou stavebně upraveny pro bezbariérový pohyb. Rozhodující pro určení kategorie přístupnosti je nejen posouzení možnosti pohybu po vnitřních prostorách, ale i mezi jednotlivými výškově členěnými částmi stavby.

- Posuzují se parametry chodeb, jednotlivých místností a vchodů do nich, způsob překonání výškových rozdílů. U výtahů a mobilních plošin je nutné uvést, zda je jejich provoz samoobslužný, nebo je třeba asistence personálu.

### Článek 2

### Používané piktogramy

dveře a průchody

prahy, stupně a schody

ližiny nebo rampa

výtah

### Článek 3

### Dělení dle přístupnosti

(1) Přístupný objekt

Za přístupný je považován ten objekt, jehož vnitřní prostory jsou přístupné zcela nebo z podstatné části. Stavební uspořádání je takové, aby se bez problémů po objektu mohla pohybovat  osoba na vozíku bez pomoci další osoby (dveře a průchody do jednotlivých stavebních částí a místností o šířce min.80 cm, výška prahů max.2 cm, schody/schodiště lze překonat buď výtahem se samoobslužným provozem s šířkou dveří min.80 cm a vnitřním rozměrem kabiny – šířka 100 cm x hloubka 125 cm, nebo pevnou rampou o šířce min.110 cm se sklonem při délce do 3 metrů maximálně 12,5 %, při délce do 9 metrů max. 8 %, rampa je alespoň po jedné straně opatřena zábradlím s madlem).

(2) Částečně přístupný objekt

Za částečně přístupný je považován ten objekt, jehož vnitřní prostory jsou přístupné jen v určité části, nebo s technickým omezením. Stavební uspořádání je takové, aby se po objektu mohla pohybovat  osoba na vozíku s případnou dopomocí další osoby  (dveře a průchody do jednotlivých stavebních částí a místností o šířce min.70 cm, výška prahů max.7 cm, schody/schodiště lze překonat buď běžným i speciálním výtahem s šířkou dveří min.70 cm a vnitřním rozměrem kabiny – šířka 100 cm x hloubka 110 cm, pevnou rampou o šířce min.110 cm se sklonem při délce do 3 metrů maximálně 16,5 %, při délce do 9 metrů max. 12,5 %, nebo přepravní plošinou o min.šířce 70 cm a hloubce min.90 cm, vždy nejvýše jeden schod je bez řešení k jeho překonání, rampa nebo schod jsou alespoň po jedné straně opatřeny zábradlím s madlem).

(3) Nepřístupný objekt

Za nepřístupný je považován ten objekt, který nesplňuje více parametrů alespoň částečné přístupnosti vnitřních prostor a u nějž není přístupná podstatná část vnitřních prostor.

## Oddíl 4

## Toalety

### Článek 1

### Úvodní ustanovení

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro určení stupně přístupnosti objektu je přístupnost toalet. Proto je nedílnou součástí metodiky i určení kritérií pro zařazení toalet do příslušné kategorie.

### Článek 2

### Používaný piktogram

### Článek 3

### Dělení dle přístupnosti

(1) Přístupná toaleta

- Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.

- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.

- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 m x hloubka 1,6 m.

- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.

- U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu sedící osoby.

- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku. Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.

- V případě, že se toaleta zamyká, informace o způsobu jejího otevření jsou uvedeny v doplňujícím textu.

(2) Částečně přístupná toaleta

- Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.

- Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.

- Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 m x hloubka 1,4 m. Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.

- Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.

Další potřebné informace (včetně upozornění na uzamykání kabiny) jsou uvedeny v doplňujícím textu.

(3) Nepřístupná toaleta

Běžná toaleta, která není upravena pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

## Oddíl 5

## Ostatní prostory

### Článek 1

### Společná ustanovení

- V rámci hodnocení přístupnosti turistického cíle mohou být posuzovány další samostatné prostory a objekty, jako parky, nádvoří, restaurace apod., jsou-li součástí turistického objektu.

- V případě, že se další objekt nachází v exteriéru turistického cíle, použijí se pro jeho posouzení kritéria uvedená pro komunikace (čl.2.1).

- V případě, že se další objekt nachází v interiéru turistického cíle, použijí se pro jeho posouzení kritéria uvedená pro vnitřní prostory (čl.2.2 – 2.3).

- Posuzuje-li se samostatně přístupnost restaurace v rámci turistického objektu, musí pro zařazení do kategorie přístupnosti splňovat i kritéria pro přístupnost toalety (čl.2.4).

# Část III. – Ubytovací zařízení

Přístupnost ubytovacího zařízení se posuzuje jednak podle všeobecných pravidel stanovených v části 2, dále se pak posuzuje existence speciálně upravených pokojů a jejich parametry.

## Oddíl 1

## Pokoj

### Článek 1

### Přístupné ubytovací zařízení

Přístupné ubytovací zařízení musí mít min. 1 upravený pokoj se dvěma lůžky, nebo min. 2 upravené jednolůžkové pokoje.

- Dveře šířka min. 80 cm, průchody v chodbě široké min. 90 cm, výška prahů do 2 cm.

- Minimální manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje 120 cm x 120 cm a u alespoň jedné z postelí 150 cm x 150 cm.

### Článek 2

### Částečně přístupné ubytovací zařízení

Částečně přístupné ubytovací zařízení musí mít min. 1 upravený pokoj.

- Dveře šířka min. 70 cm, průchody v chodbě široké min. 90 cm, výška prahů do 2 cm.

- Minimální manipulační prostor u dveří z vnitřní strany pokoje 120 cm x 120 cm a u alespoň jedné z postelí 120 cm x 120 cm.

## Oddíl 2

## Hygienické zázemí

### Článek 1

### Přístupné ubytovací zařízení

- Zázemí je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, uvádí se v textové části.

- Vstupní dveře a všechny přístupy mají šířku min. 80 cm; dveře se otevírají směrem ven.

- Výškové rozdíly – prahy i převýšení ve sprchovém koutě jsou max. 2 cm.

- Přístup k WC z boku má šířku min. 80 cm.

- U WC jsou madla, toaletní papír je v dosahu sedící osoby.

- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku; manipulační prostor není omezený dalším zařízením.

- Sprchový kout musí mít rozměry min. 90 cm x 90 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou min. 80 cm.

- Sprchový kout musí být vybaven madly, sedátko musí být přístupné z volného prostoru a ruční sprcha umístěná na stěně kolmé k sedátku.

- Vana musí být vybavená zařízením pro přesun (nebo mít jiné úpravy) a dostatečným manipulačním prostorem pro jeho použití.

- Baterie musí být v dosahu osoby sedící ve vaně, v dosahu jsou madla.

- Do doplňujícího textu se doporučuje uvádět výšku mísy WC, sedátka ve sprše a výšku lůžka.

### Článek 2

### Částečně přístupné ubytovací zařízení

- Zázemí je součástí vybavení pokoje, pokud tomu tak není, uvádí se v textové části.

- Vstupní dveře a všechny přístupy mají šířku min. 70 cm; dveře se otevírají směrem ven.

- Výškové rozdíly – prahy i převýšení ve sprchovém koutě jsou max. 7 cm.

- Přístup k WC z boku má šířku min. 70 cm.

- U WC jsou madla, toaletní papír je v dosahu sedící osoby.

- Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku; manipulační prostor není omezený dalším zařízením.

- Sprchový kout musí mít rozměry min. 80 cm x 80 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou min. 70 cm.

- Sprchový kout musí být vybaven madly, sedátko musí být přístupné z volného prostoru a ruční sprcha umístěná na stěně kolmé k sedátku.

- Vana musí být vybavená zařízením pro přesun (nebo mít jiné úpravy) a dostatečným manipulačním prostorem pro jeho použití.

- Baterie musí být v dosahu osoby sedící ve vaně, v dosahu jsou madla.

Do doplňujícího textu se doporučuje uvádět výšku mísy WC, sedátka ve sprše a výšku lůžka.

# Část IV. – Stavby pro sport a kulturu

U staveb doprovodné turistické infrastruktury pro sport, kulturu a duchovní osvětu zůstává dělení na tři základní kategorie přístupnosti objektů podle pravidel stanovených v části 2, přibývají však další dílčí specifická kritéria související s funkčním zaměřením staveb. Hodnotí se jen stavby přístupné běžné veřejnosti, odděleně část pro sportující veřejnost a část pro diváckou veřejnost.

## Oddíl 1

## Stavby pro sport z pohledu sportující veřejnosti

### Článek 1

### Bazény a koupaliště

(1) Přístupné objekty

- Musí být řešeno upravené zázemí (hygienické zařízení, šatna) jako součást běžného zázemí v oddělení pro ženy a v oddělení pro muže, v případě sloučené kabiny pro obě pohlaví musí být přístup přímo z veřejného prostoru.

- Šatna s manipulačním prostorem min. 150 cm x 150 cm (před skříňkou).

- Přístupné hygienické zázemí – přístupné WC (dle čl.2.4), rozšířené a většinou spojené se sprchovým koutem:

- - sprchový kout musí mít rozměry min. 90 cm x 90 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou min. 80 cm;

- - sprchový kout musí být vybaven madly, sedátko musí být přístupné z volného prostoru a ruční sprcha umístěná na stěně kolmé k sedátku.

- Přístup do bazénu zajištěn zvedacím zařízením.

(2) Částečně přístupné objekty

- Musí být řešeno upravené zázemí (hygienické zařízení, šatna) jako součást běžného zázemí v oddělení pro ženy a v oddělení pro muže, v případě sloučené kabiny pro obě pohlaví musí být přístup přímo z veřejného prostoru.

- Šatna s manipulačním prostorem min. 150 cm x 150 cm (před skříňkou).

- Přístupné hygienické zázemí – alespoň částečně přístupné WC (dle čl.2.4), rozšířené a většinou spojené se sprchovým koutem:

- - sprchový kout musí mít rozměry min. 80 cm x 80 cm, vedle něj alespoň z jedné strany musí být volný prostor s šířkou min. 70 cm;

- - sprchový kout musí být vybaven madly, sedátko musí být přístupné z volného prostoru a ruční sprcha umístěná na stěně kolmé k sedátku.

- Přístup do bazénu zajištěn zvednutým okrajem bazénu, hladina vody v bazénu smí být max. 20 cm pod tímto okrajem.

Do doplňujícího textu se doporučuje uvádět, zda je k dispozici vozík v čistém provozu, lehátko u šatny.

### Článek 2

### Jiná sportoviště venkovní i vnitřní

Kritériem je přístupný vstup na sportovní plochu (tělocvična, atletický ovál).

## Oddíl 2

## Stavby pro sport a kulturu z pohledu divácké veřejnosti

### Článek 1

### Přístupné objekty

Divácká místa - v hledišti min. 2 přístupná místa s výhledem (rozměry šířka 100 cm x hloubka 120 cm).

### Článek 2

### Částečně přístupné objekty

Divácká místa - v hledišti min. 1 přístupné místo s výhledem (rozměry šířka 90 cm x hloubka 120 cm).

# Část V. – Turistické trasy

Trasy pro osoby se sníženou pohyblivostí mohou být vyhledány a doporučeny v rámci stávajících komunikací a značených turistických tras, tyto trasy jsou zařazeny jako doporučené, nebo se může jednat o specifické trasy Klubu českých turistů, vyznačené i v terénu speciálními vlastními značkami a směrovkami. Všechny trasy je nezbytné popsat nejen základními údaji (odkud-kam, průběh trasy, zajímavosti a turistické cíle na trase), ale i přesnými popisy parametrů trasy (délka, šířka, povrch, sklon, křížení s jinými komunikacemi, druh a hustota provozu, kritická místa). Je-li pro trasu např.vzhledem k její délce relevantní, uvádí se i možnost doprovodných služeb (stravování) a hygienické zázemí (bezbariérové toalety).

## Oddíl 1

## Doporučené trasy

Turistické trasy pro hendikepované, vyhledané a doporučené v rámci stávajících komunikací a turistických tras (bez specifického značení v terénu) se posuzují  a všeobecně dělí do základních kategorií podle stupně obtížnosti jejich použití.

### Článek 1

### Přístupné trasy

Jsou určeny pro i méně zdatné vozíčkáře, vozíčkáře bez doprovodu, handbiky a elektrické vozíky. Trasy musí splňovat následující specifikaci :

- trasy musí vést po cestách s asfaltovým, betonovým nebo i přírodním zpevněným povrchem, který se však ani při deštivém počasí nepodmáčí a nerozbahní;

- většinou bez stoupání nebo max. stoupání 8 %;

- příčný sklon max. 2 %;

- šířka cesty min. 1,8 m, krátké přímé průjezdy min. 1,0 m;

- stupně max. 2 cm.

### Článek 2

### Středně obtížné trasy

- Jsou určeny pro zdatné vozíčkáře, vozíčkáře s doprovodem, handbiky a elektrické vozíky. Trasy musí splňovat následující specifikaci :

- trasy musí vést po cestách s asfaltovým, betonovým nebo i přírodním zpevněným povrchem, který se však ani při deštivém počasí nepodmáčí a nerozbahní;

- stoupání do 6 %, občas max. 12 %;

- příčný sklon max. 4 %;

- šířka cesty min. 1,2 m, krátké přímé průjezdy min. 0,9 m;

- stupně max. 5 cm.

### Článek 3

### Nejobtížnější trasy

- Jsou určeny pro vozíčkáře s doprovodem a terénní elektrické vozíky. Trasy musí splňovat následující specifikaci:

- trasy mohou vést i po cestách s přírodním povrchem, který se může při deštivém počasí místy mírně podmáčet nebo rozbahnit;

- stoupání do 12 %, občas max. 20 %;

- příčný sklon max. 8 %;

- šířka cesty v rovných úsecích min. 1 m, v zatáčkách 1,2 m, krátké přímé průjezdy min. 0,8 m;

- stupně max. 7 cm.

## Oddíl 2

## Značené trasy

Turistické trasy pro hendikepované, vyhledané a doporučené v rámci stávajících. Vozíčkářské značené trasy speciálními značenými trasami KČT, které jsou zaznamenány v mapách i v terénu. Tyto trasy se značkují speciálními vlastními značkami a směrovkami.  Jejich rozdělení podle stupně obtížnosti je provedeno dle směrnice KČT. Vozíčkářské značené trasy dělí KČT do tří základních kategorií podle obtížnosti jejich použití a to:

- modré trasy (nejlehčí), které odpovídají v metodice parametru „přístupná trasa“;

- červené trasy (středně obtížné), které odpovídají v metodice parametru „částečně přístupná trasa“;

- černé trasy (nejobtížnější), které odpovídají v metodice parametru „částečně přístupná trasa“.

Toto barevné členění je na orientačních směrovkách a značkách vyjádřeno příslušnou barvou piktogramu se symbolem vozíčkáře.