-2-

Technická zpráva

Na základě objednávky společnosti Chemcomex Praha a.s. provedli pracovníci firmy GEODIS Praha s.r.o. zaměření míst pro předpokládané vrtané sondy pro akci:

### Náchod, areál oblastní nemocnice

zaměření sond

Předmětem objednávky bylo polohopisné a výškopisné zaměření sedmi bodů v předem vytipovaných a RNDr.Polákem přímo v terénu označených místech pro kopání sond v prostoru budoucího staveniště v areálu oblastní nemocnice Náchod.

Polohopisné a výškopisné zaměření bylo provedeno metodou GNSS. Zaměření bylo provedeno GNSS přijímačem Topcon GRS-1. Použitá metoda zaručuje dosažení 3. třídy přesnosti mapování dle býv. ČSN 013410 „Mapy velkých měřítek – základní ustanovení“,      tj.mxy = 0.14m a m v = 0.12m.

Výpočet souřadnic a výšek polygonových a podrobných bodů byl proveden pomocí programu Groma. Plán bodů v místech budoucích vrtů byl zpracován pomocí programu AutoCAD s geodetickou nadstavbou GeoWin. Zobrazení předmětů a jejich vyznačení mapovými značkami bylo provedeno podle býv. ČSN 01 3411 „Mapy velkých měřítek – kreslení a značky“. Jednotlivé body a situace byly vyneseny na automatickém kreslícím zařízení plotter MUTOH RJ-900c v měřítku 1:1000.

-  Použitý souřadnicový systém:  S - JTSK

-  Použitý výškový systém:          Bpv

-  Stav zaměření ke dni:               16.12.2011

Seznam souřadnic zaměřených bodů:

Č.sondy               Y               X                 v

## KJ1            614794.52 1022936.51     360.48

## KJ2            614774.74 1022939.13     361.36

## KJ3            614727.11 1022928.86     367.13

## KJ4            614765.84 1022901.05     361.38

## KJ5            614741.86 1022993.32     364.77

## KJ6            614788.97 1022993.56     361.37

## KJ7            614656.16 1023010.22     380.63

## V Praze dne  23.1.2012                                                                      Zpracoval: V. Janů