## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-001

Název mostu: DOBŘENICE

Místní název: strouha cukrovaru

Předmět přemostění: Neznámý / STROUHA CUKROVARU

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 12.372 km Staničení na úseku: 0.966 km

Rok postavení: 1971

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: DOBŘENICE

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Tabulky Rok: 1988

Vn = 50.0 t Vr = 89.0 t Ve = 420.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2015-09-03

Vn = 40.0 t Vr = 71.0 t Ve = 336.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 3.00 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Levá / 68 °

Volná šířka : 9.90 m Celková šířka mostu : 10.60 m Plocha mostu : 28.20 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Nosná kce je tvořena 10 ks pref.rámu BENEŠ 300x100x100.

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 3,1; 3; 0,2; ....; Rám.

Stavební výška : 1.10 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Železobeton Základy: Stojka rámu

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Nezadaný Šířka mezi obrubami: 9.40 m Plocha vozovky: 28.20 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové trubkové

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 2.00 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.30 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: IV - Uspokojivý spodní stavba: II - Velmi dobrý použitelnost: Neznámá

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2015-09-03

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 80 000,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -15 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -2 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 63 866,67 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 03.09.2015            323-001

Datum prohlídky: 03.09.2015
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Zlatníková - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: DOBŘENICE      strouha cukrovaru
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1971
Liniové staničení [km]: 12.372   Číslo úseku: 1323A045 -1323A002   Úsekové staničení [km]: 0.966

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Založení plošné na betonové a štěrkopískové vrstvě.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Mostní opěry jsou železobetonové, tvořené stěnou BR, tloušťky 0.2m.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla jsou betonová kolmá k ose mostu.

Izolační systém
Hydroizolace plošná vyvedená do zvýšených monolitických říms.

Nosná konstrukce
1 mostní pole. 
Nosnou konstrukci tvoří v příčném řezu 10ks prefabrikovaných mostních rámů typu BENEŠ rozměrů 300x100x100cm. 
Uložení rámu je provedeno na betonovou základovou desku tl. 20cm a podkladní vrstvu štěrkopísku tl. 20cm.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 5.20m - živičný povrch. Volná šířka mostu v ose silnice činí 7.00m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Římsy jsou železobetonové monolitické.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové zábradlí výšky 1.15m s vodorovnou ocelovou výplní. Opatřeno nátěrem.

Cizí zařízení na mostě - 
Vpravo na konci mostu je osazena ocelová tyč nesoucí dopravní značku.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
- lokálně vypadaná spárová hmota mezi stojkami rámů na začátku i na konci mostu 
- obnažená a zrezivělá svislá výztuž na stojkách rámů, zejména na konci mostu

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- povrchově degradovaný beton poprsní zdi na levé straně 
- vodorovná trhlina tl. 1.5 mm s usazenými vápenitými inkrustacemi v pracovní spáře poprsní zdi na pravé straně mostu

Izolační systém
- hydroizolace mostního objektu je porušená, dochází k protékání
- na hraně krajního BR vlevo a ve spárách mezi krajními rámy na podhledu se tvoří krápníčky
- vápenité inkrustace a krápníky na spodní hraně krajního BR na konci mostu vlevo

Nosná konstrukce
- prohnutá horní plocha 4. BR zleva (uprostřed rámu prohnutí až o 8cm - prohnutí bylo pravděpodobně již výrobní chybou prefabrikátu)
- lokálně obnažená a zkorodovaná podélná výztuž na podhledu NK, zejména 8., 9. a 10. BR zleva
- vápenité inkrustace s krápníky délky až cca 8cm na podhledu ve spáře mezi 2. a 3. BR zleva
- odpadlý beton a obnažená a zkorodovaná výztuž na hraně krajního BR vpravo

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- nános huminózní zeminy se zakořeněnou vzrostlou vegetací na zpevněných krajnicích po obou stranách

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- hloubkově porušená spodní hrana římsy vpravo (cca uprostřed mostu)
- uchycený mech na povrchu obou říms

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
- lokálně odloupnutý nátěr zábradlí a mírná koroze.

Území pod mostem a přístupové cesty - Území pod mostem
- koryto vodoteče značně zaneseno bahnem (cca až do poloviny světlosti mostu), tzn. průtočný profil je jen cca 50 - 70cm

Území pod mostem a přístupové cesty - Přístupové cesty
- vzrostlá vegetace v bezprostřední blízkosti mostu

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit uchycený mech z povrchu říms ( např. VVP ), provést sanaci říms a opatřit povrch ochranným nátěrem.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Sanovat lokálně poškozenou nosnou výztuž v podhledu nosné konstrukce a doplnit spárování mezi BR.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Odstranit huminózní zeminu a zakořeněnou vegetaci z krajnic vozovky na obou stranách mostu.
            Termín splnění: ihned 

Provést odrezení a natření zábradlí.
            Termín splnění: do 1 roku 

Odstranit vzrostlou vegetaci v okolí mostu. a uchycený mech z povrchu říms.
            Termín splnění: do 1 roku 

Vyčistit zanesené území pod mostem.
            Termín splnění: Nezadaný 30.11.2012

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s panem Romanem Blažkem, mostmistrem Správy silnic KHK, p.o.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          II - Velmi dobrý
   Nosná konstrukce:   IV - Uspokojivý
   Mostní vybavení:      II - Velmi dobrý 
Koeficient stavebního stavu   0.8
Použitelnost    Neznámá
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 40.0   Vr: 71.0   Ve: 336.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2019

Poznámka:
Zatížitelnost byla převzata z HMP 2011.

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | levá strana |
| --- | --- |
| pravá strana | boční pohled zleva |
| boční pohled zprava | podhled mostu |

### Fotodokumentace

| vodorovná trhlina s vápenitými inkrustacemi na čelní zdi vpravo | obnažená zkorodovaná podélná výztuž v podhledu NK zprava |
| --- | --- |
| stopy po protékání spar na stojkách i v podhledu NK | odpadlý beton na hraně krajního rámu vpravo |
| nános naplaveného bahna pod mostním objektem |  |