## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 323-008

Název mostu: STARE NECHANICE

Místní název: most přes potok

Předmět přemostění: Neznámý / MLYNSKY POTOK

Převáděná komunikace: 2. třída / 323

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 22.085 km Staničení na úseku: 0.506 km

Rok postavení: 1956

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Hradec Králové

Katastrální území: STARE NECHANICE

Správce mostu: SÚS Hradec Králové

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Nezjištěno Rok: 1999

Vn = 41.0 t Vr = 60.0 t Ve = 100.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Rok: 2014-10-28

Vn = 41.0 t Vr = 60.0 t Ve = 100.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 5.00 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 8.00 m Celková šířka mostu : 8.70 m Plocha mostu : 37.50 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: 1.mostní pole. Deska prostá 20 ks pref.předpj.žb.nos.MONTOSTAV.

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 5; 5; 0,22; ....; Deska prostá.

Stavební výška : 0.50 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Prostý beton Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 7.50 m Plocha vozovky: 37.50 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: ocelové trubkové

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 1.30 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.30 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: ............ E: ............

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: Na obou stranách mostu ocel. chránička prům. 8 cm.

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: II - Velmi dobrý spodní stavba: III - Dobrý použitelnost: Nezadaný

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2014-10-28

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 282 161,00 Kč ke dni: 19.07.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -52 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: -5 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 225 334,17 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 30.11.2015 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 28.10.2014            323-008

Datum prohlídky: 28.10.2014
Provedl: Ing. Pavel Hrůza č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: Marie Hrůzová - technik
Směr popisu: ZLEVA DOPRAVA VE SMĚRU STANIČENÍ
Způsob zpřístupnění mostu: 
Počasí při provádění prohlídky: 
Teplota vzduchu: _ °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: STARE NECHANICE      most přes potok
Okres: Hradec Králové
Rok postavení: 1956
Liniové staničení [km]: 22.085   Číslo úseku: 1321A013 -1321A010   Úsekové staničení [km]: 0.506

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Založení pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - 
Mostní opěry jsou betonové, mostní křídla: vlevo jsou betonová rovnoběžná s osou mlýnského náhonu (součást betonového koryta), vpravo jsou betonová rovnoběžná s osou převáděné komunikace.

Ložiska, klouby, mostní závěry - 
Ložiska, klouby, hydroizolace, dilatační závěry
Hydroizolace plošná do zvýšených železobetonových říms.

Nosná konstrukce - 
1 mostní pole. 
Most je téměř kolmý, šikmost pravá 85°.
Prostá deska 20 ks prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků typu MONTOSTAV ("fousáče").

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka šířky 7,0 m - živičný povrch, šířka mezi zvýšenými obrubami činí 7,80 m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Chodníky na mostě nejsou zřízeny, vlevo ve směru staničení je k mostu volně přistavěná ocelová lávka pro pěší.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Ocelové zábradlí se svislou výplní výšky =1,10 m.

Cizí zařízení na mostě - 
Po obou stranách mostu je podvěšena ocelová chránička prům. 8cm, přichycená ocelovými háky na nosnou konstrukci.

### C. ZÁVADY:

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - 
Vodorovná nahodilá trhlina dl. cca 1.0m, šířky 0.8-1.5mm z boku opěry na začátku mostu vpravo v místě pod uložení nosných prefabrikátů

Nosná konstrukce - 
Ojedinělá ( bodová ) koroze v podhledu nosníků.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Nerovný povrch živičného krytu v celé šířce vozovky.
Lokální prohlubeň v živičném krytu na začátku mostu vlevo.
Nános zeminy a vegetace na okrajích vozovky na mostě. Vlevo na konci mostu je poškozený živičný povrch vozovky.
Ma začátku mostu a uprostřed mostu vpravo chybí kamenné kostky 10/10cm, tvořící zvýšený okraj odrazného pruhu.
V celé délce mostu vlevo jsou odpadlé silniční kostky 10/10cm, tvořící zvýšený okraj odrazného pruhu.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Chodníky
Mírně zkorodované zábradlí ocelové lávky.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
- původní přesazená železobetonová římsa v podhledu po levé straně je na 2 místech mírně poškozená s lokálně zkorodovanou výztuží
- omšelý povrch betonové římsy vpravo (pokrytý mechem).
- na konci mostu vlevo je silně narušen povrch betonové římsy.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Zábradlí po pravé straně na konci mostu je vykloněné.
Na levé straně na konci mostu je poškozeno nárazem a zkorodované.
Na pravé straně mostu je zohýbaná svislá ocelová výplň zábradlí.
Zábradlí na obou strnách mostu je lokálně korodující.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Označení mostu
Chybí evidenční čísla mostu na obou stranách.

Cizí zařízení na mostě - 
Chránička cizího zařízení je zrezivělá.

Území pod mostem a přístupové cesty - 
Vzrostlá vegetace pod mostem vpravo (zasahující do horních částí mostu).

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a údržba prováděny.

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Odstranit nános zeminy a vegetace z obou okrajů vozovky na mostě.
   Skupina:       Termín splnění: do 1 roku 

Očistit a opravit poškozený povrch obou říms, včetně znovuosazení odpadlých silničních žulových kostek, tvořících okraj odrazného pruhu.
   Skupina:       Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést opravu poškozeného zábradlí. Popř. osadit zábradlí nové.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Aktualizovat mostní list ( neodpovídá skutečnosti - drobné nesrovnalosti, např. šikmost mostu )
   Skupina:       Termín splnění: do další hlavní prohlídky

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Navrhovaná opatření byla konzultována s mostmistrem Správy silnic KHK, p.o. panem Romanem Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          III - Dobrý
   Nosná konstrukce:   II - Velmi dobrý
   Mostní vybavení:      III - Dobrý 
Koeficient stavebního stavu   1.0
Použitelnost    Nezadaný
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 41.0   Vr: 60.0   Ve: 100.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2020

Poznámka:
Zatížitelnost převzata z HMP v roce 2008.

### Fotodokumentace

| pohled ve směru staničení | pravá strana |
| --- | --- |
| levá strana | boční pohled zleva |
| boční pohled zprava | podhled mostu |

### Fotodokumentace

| praskliny v římse a na boku NK s vápenitými inkrustacemi | detail - praskliny v římse a na boku NK s vápenitými inkrustacemi |
| --- | --- |
| lokální koroze v podhledu NK | deformace zábradlí |
| koroze zábradlí | uchycený mech na horní ploše římsy; |

### Fotodokumentace

| poškozená chránička cizího zařízení | koroze v podhledu konstrukce lávky |
| --- | --- |