Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávku:

Kropící a samosběrné nástavby

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Č. | Technické parametry | Splňuje* | Nesplňuje* | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samosběrná nástavba |  |  |  |
| 1.1 | Řešení nástavby jako výměnné pro celoroční využití našeho stávajícího podvozku – MERCEDES – BENZ AXOR 1833 AK – viz příloha TP, kompatibilita s dalšími nástavbami |  |  |  |
| 1.2 | Montáž na podvozek – MERCEDES – BENZ AXOR 1833 AK , včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby zametací nástavba byla plně funkční |  |  |  |
| 1.3 | Rychlovýměnný systém uchycení nástavby na podvozek – odstavení na odstavné nohy. Součást dodávky 4 kusy odstavných výškově stavitelných stojanů – noh. |  |  |  |
| 1.4 | Všechny okruhy zametací nástavby (pneumatické, hydraulické, vodní, elektrické) budou na rychlospojky – snadná demontáž a montáž na podvozek. |  |  |  |
| 1.5 | Objem zásobníku nečistot co možná největší ale s ohledem na celkovou hmotnost vozidla, min. však 6 m3, s automaticky odklápěcím odlučovacím velkoplošným sítem pro snadné čištění po skončení činnosti. |  |  |  |
| 1.6 | Zásobník nečistot z nerezové oceli |  |  |  |
| 1.7 | Vyklápění nástavby pomocí vlastního zvedacího válce |  |  |  |
| 1.8 | Zásobník vody z nerezového materiálu o objemu (uvést v litrech) |  |  |  |
| 1.9 | Pohon nástavby samostatným vznětovým motorem o výkonu min 60 kW |  |  |  |
| 1.10 | Kontrola chodu motoru – automatickým vypnutím při poruše |  |  |  |
| 1.11 | Ruční hydraulické čerpadlo pro nouzové vyprazdňování |  |  |  |
| 1.12 | Pravostranný zametací agregát. |  |  |  |
| 1.13 | Základní zametací šířka alespoň 2.300mm (válcový + talířový kartáč a hubice). Zametací a vysávací agregát bude umístěn mezi nápravami nosiče |  |  |  |
| 1.14 | Plynulá regulace otáček kartáčů, ovládání otáček kartáčů z místa řidiče v kabině |  |  |  |
| 1.15 | Plynulá změna přítlaku talířového kartáče, ovládaná z místa řidiče v kabině |  |  |  |
| 1.16 | Protikorozní ochrana rámu nástavby a zametacích agregátů pro dosažení dlouhé životnosti. |  |  |  |
| 1.17 | Ovládání celého stroje - hlavního řídícího panelu z místa řidiče včetně sklápění zásobníku a otevírání zadního čela, zavírání čela ovladačem z venku. |  |  |  |
| 1.18 | Skrápění vodou všech zametacích kartáčů se zapínáním a plynulou regulací |  |  |  |
| 1.19 | Automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze, při couvání automatické zvedání agregátů |  |  |  |
| 1.20 | Ruční mycí pistole, hadice a naviják pro čistotu zametače min. délka 10m |  |  |  |
| 1.21 | Přední skrápěcí lišta pro podmínky s větší prašností – pevné uchycení |  |  |  |
| 1.22 | Průměr ruční sacích hadic min 150 mm |  |  |  |
| 1.23 | Délka ruční hadice min 3,5m |  |  |  |
| 1.24 | Možnost použití samostatně jednotlivých agregátů - přední skrápění, zametání s vysáváním, vysávání zadní hadicí |  |  |  |
| 1.25 | Dovybavení couvacího systému s kamerou na podvozek, možnost sledování z pozice řidiče |  |  |  |
| 1.26 | Oranžový maják 2 ks , bezpečnostní šrafování |  |  |  |
| 1.27 | Zadní světelná rampa (oranžová záblesková světla) |  |  |  |
| 1.28 | Pracovní osvětlení kartáčů |  |  |  |
| 1.29 | Barevné lakování v odstínu RAL 2011 |  |  |  |
| 1.30 | Schválení nástavby pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |  |
| 1.31 | Zaškolení obsluhy, dva návody k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce |  |  |  |

Převzetí  na cestmistrovství:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství  Nový Bydžov, Revoluční 218,                         504 01 Nový Bydžov

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství  Náchod, Broumovská 90, 547 01 Náchod