Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávku:

Kropící a samosběrné nástavby

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

| Č. | Technické parametry | Splňuje* | Nesplňuje* | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kropicí nástavba |  |  |  |
| 1.1 | Řešení nástavby jako výměnné pro celoroční využití našeho stávajícího podvozku, kompatibilita s dalšími nástavbami |  |  |  |
| 1.2 A | Vrchlabí - montáž na podvozek – MERCEDES – BENZ AXOR 1833 AK – viz příloha TP včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby kropicí nástavba byla plně funkční |  |  |  |
| 1.2 B | Rokytnice v O.h.- montáž na podvozek – IVECO TRAKKER AD190T36 – viz příloha TP včetně dalších potřebných úprav na podvozku tak, aby kropicí nástavba byla plně funkční |  |  |  |
| 1.3 | Rychlovýměnný systém uchycení nástavby na podvozek – odstavení na odstavné nohy. Součást dodávky 4 kusy odstavných výškově stavitelných stojanů – noh. |  |  |  |
| 1.4 | Objem tanku (zásobníku vody) co možná největší ale s ohledem na celkovou hmotnost vozidla, min. však 7 m3 |  |  |  |
| 1.5 | Tank vyroben z nerez materiálu a tvar tanku zajišťující nízké těžiště montovaného kompletu vybavená vodoznakem a obslužným žebříkem pro možnost přístupu k vrchnímu plnícímu hrdlu, v přední části uzamykatelná strojovna. |  |  |  |
| 1.6 | Vodní rozvod z nerez materiálu |  |  |  |
| 1.7 | Pohon od komunální hydrauliky podvozku |  |  |  |
| 1.8 | Čerpadlo o výkonu 360 – 420 l/min., tlak 15-25 bar. |  |  |  |
| 1.9 | Čelní mycí tlaková lišta s možnosti polohování – přetáčení vpravo vlevo, snižováním a zvyšováním mycí výšky, ovládání z místa řidiče |  |  |  |
| 1.10 | Samostatný automatický naviják se zpětnou pružinou a blokací s hadicí min 15 m s mycí koncovkou |  |  |  |
| 1.11 | Koncovky a redukce (možnost napojení na hydrant) |  |  |  |
| 1.12 | Kompletní ovládání z kabiny řidiče včetně regulace výkonu vodního čerpadla. |  |  |  |
| 1.13 | Boční uzavíratelné schránky |  |  |  |
| 1.14 | Barva nástavby oranžová RAL 2011 |  |  |  |
| 1.15 | Zábleskové majáky 2 ks, pracovní světla 2ks |  |  |  |
| 1.16 | Dva návody k obsluze, prohlášení o shodě, schválení nástavby pro provoz na pozemních komunikacích, technické osvědčení samostatného technického celku vše v českém jazyce, zaškolení obsluhy |  |  |  |

Převzetí na cestmistrovství:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství  Vrchlabí, Lánovská 1443, 541 03 Vrchlabí

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství  Rokytnice v O.h. , 5. května 70, 517 61 Rokytnice v O. h.