PŘÍLOHA Č. 1

TECHNICKÉ PODMÍNKY A  ROZSAH    DODÁVKY

k výzvě na předložení nabídky dodávky pro Školní jídelnu, Hradec Králové, Hradecká 1219

Elektrická tlaková multifunkční pánev 180 lit s automatickým zdvihacím ramenem

Čistý objem min. 180 litrů.

Možnost vařit ve speciálních  gastronádobách o celkové kapacitě GN 4x 1/1

V zařízení je možné:  vařit, fritovat, smažit, dusit, vařit v tlakové páře, udržovat pokrmy v teple, noční vaření na sondu

Pánev je zhotovena z min. 12-18 mm nerezové oceli (AISI304)

Nosné konstrukce z min. 3 mm nerezové oceli

Víko a opláštění  z 1,5-2 mm nerezové oceli (AISI304)

Vyvážené dvojité tlakové víko s plynovými tlumiči a s 4 bodovým bezpečnostním zámkem.

Elektricky ovládané plynulé sklápění s blokací při zavřeném víku.

Celkový výkon tlaku min 0,35 bar.

Odvod kondenzace páry.

Bezpečnostní ventil atestovaný na 0,3 bar.

Topná tělesa „Incoloy-800“.

Integrované ramínko pro plnění pánve vodou s kontrolou polohy.

Vpichová sonda v tlakovém víku.

Automatický zdvih košů.

Kompletní uživatelská a servisní komunikace v ČJ.

Auto-diagnostika závad.

Zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy.

Výstup pro snímání hodnot HACCP,

Výstup pro Ekonomizér - snížení odběru el. energie.

Digitální ukazatel tlaku.

Dvouřádkový podsvícený display pro kontrolu nastavení:

teploty od 50°C do 250°C

varného režimu (vaření, tlakové vaření, opékání a smažení)

času varného procesu

odloženého startu

integrované vpichové sondy (v režimech vaření, tlakové vaření, Delta T)

elektronického sklápění pánve

elektronického plnění pánve vodou (nastavení požadovaných litrů)

automatického zdvihu košů s časovačem

provozní a chybová hlášení

zvukové upozornění při špatně zvoleném postupu obsluhy

Základní technické parametry:

Rozměry (mm): max. 2000x1125x1030

El. Příkon (kW/400V): max. 27

Tlak (bar): min. 0,35

Požadovaná základní vybavenost pánve:

- Nerezová děrovaná výpustní vložka

- Integrovaná ruční sprcha s navíjením v podstavbě

- Integrovaná zásuvka 230V v podstavbě

Požadované základní příslušenství:

- Speciální manipulační vozík na GN pro vyjmutí z automatického zdvihu pánve

- Sada speciálních GN 1/1 pro fritování (á 8ks) a vaření (á 8ks)

- Speciální nerezová obracečka

- Filtrační vozík na olej

- Rošt na dno pánve

Součástí dodávky a nabídkové ceny dále bude:

Doprava, instalace na místo určení (2NP budovy Školní jídelny)

Zprovoznění

Předvedení a zaškolení obsluhy, předání návodu v českém jazyce ve 4 vyhotoveních

Veškeré předepsané zkoušky a revize nutné k řádnému a bezpečnému užívání stroje.

Případné další nutné vedlejší náklady – stavební úprava odtokového kanálku.

V Hradci Králové dne 1.11.2016

Martin Svátek

ředitel