Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK - VZ vybavení (diesel motory) |
| --- | --- |
| Zadavatel | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546 |
| Druh řízení | otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

| Předmět veřejné zakázky | dodávka diagnostických přístrojů a zařízení pro komplexní servis palivové soustavy dieselmotorů |
| --- | --- |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení pro praktickou výuku

Testovací stolice na CRI a PD vstřikovače (Tester CR vstřikovačů,  Sada pro El.mg. Vstřikovače, Sada pro piezoelektrické vstřikovače, Sada zkušebních adapterů UI osobní (PD), tiskárna, zkušební kapalina pro testování vstřikovačů EPS)

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Automatický průběh testu |  |
| Zkoušení vstřikovačů na principu měření dávky |  |
| Měření těsnosti vstřikovače |  |
| Měření vstřikované dávky ve volnoběhu |  |
| Měření vstřikované dávky při plném zatížení |  |
| Měření množství paliva v přepadu |  |
| Měření otvíracího tlaku u DHK/PD |  |
| Kontrola tvaru paprsku u držáku trysek s osvětlením |  |
| test Trysky sdružených vstřikovačů |  |
| test Vstřikovače trysek s jednou/dvěma pružinami |  |
| test Vstřikovače s NBF (se snímačem zdvihu jehly) |  |
| test Stupňové držáky |  |
| test Vstřikovače CRI piezo a MAGNET (cizích značek) |  |
| test vstřikovače PD |  |
| Odsávání při testu tvaru paprsku |  |
| Osvětlení pro vizuální kontrolu paprsku |  |
| sadu připojovacích konektorů pro různé výrobce vstřikovačů jako jsou například: Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Conti apod |  |
| sadu zpětného vedení přepadu pro různé výrobce vstřikovačů jako jsou například: Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Conti apod. |  |
| Musí obsahovat předepsaná data pro testované vstřikovače |  |
| Tiskárna |  |
| Musí umět výtisk zkoušky |  |
| Tiskárna součástí dodávky |  |
| grafické a numerické zobrazení předepsaných a naměřených hodnot |  |
| databanka pro uložení seřizovacích hodnot a dat zákazníků |  |
| kompaktní rozměry, stolní provedení |  |
| přípravky pro upevnění vstřikovačů CRI,PD jako jsou například: Bosch, Delphi, Denso, Siemens, Conti apod. |  |
| Balení včetně zkušební kapaliny |  |
| Spotřební materiál nutné pro zkoušení vstřikovačů |  |

Zkoušečka trysek – držáky trysek

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| zkušební přístroj pro kombinace držáku zkušebních a motorových trysek test u vstřikovacích trysek trysek velikostí P, R, S a T, dvoupružinových vstřikovačů, sdružených vstřikovačů |  |
| zkouška trysek s ohledem na Otvírací tlak, Tvar paprsku, Těsnost dosednutí, Těsnost kombinace a Rachocení |  |
| pákové provedení |  |
| nádrž na zkušební olej | Min. 500 ml |
| Zkušební rozsah | 400 Bar |
| velký, dobře čitelný manometr |  |
| Možnost tlakování bez měření (odpojení manometru) |  |

Odsávací zařízení pro test trysek – držáku trysek

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Zařízení pro odsávání rozprášeného paliva |  |
| Podtlakové provedení |  |
| pohon tlakovým vzduchem |  |
| stolní provedení |  |
| Vestavěné světlo pro pozorování paprsku |  |
| ukazatele stavu hladiny oleje |  |
| držák trysky |  |
| kompatibilní s pákovou zkoušečkou trysek |  |

Test měření el. veličin vstřikovačů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Pro měření elektrických veličin |  |
| měření izolačního odporu piezo vstřikovačů |  |
| měření elektromagnetu CRI vstřikovačů |  |
| možnost záznamu a exportu dat |  |
| možnost bezdrátového propojení z PC |  |
| pro vozidla s elektrickým a hybridním pohonem |  |
| Vysokonapěťové testy |  |
| Testy izolace |  |
| Funkce multimetru: napětí, odpor, kapacita, zkouška průchodnosti vodiče |  |
| Použití jako nezávislé zařízení |  |
| Funkce Rozsah |  |
| Vysokonapěťová analýza | Až 600 V (TRMS) |
| Analýza izolace |  |
| Zkušební napětí: | 50-100-250-500-1000 V |
| Zkušební proud | 1mA |
| Izolační odpor Měřicí režimy: t, PL, DAR nebo INS |  |
| Měření frekvence | 40 – 450 Hz |
| Měření odporu | 0,01 kΩ - 1 000 kΩ |
| Měření průchodnosti vodiče | 0,01 Ω - 99,9 Ω – při zkušebním proudu 20 mA / 205 mA |
| Měření kapacity 100 pF - 10 μF |  |
| Přenos dat Bluetooth třída I / II | Dosah až 30/10 m |

Diagnostický modul pro diagnostiku řídíc jednotek nejen diesel systémů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Diagnostický modul je možno připojit k PC přes USB kabel nebo za pomocí bezdrátové technologie Bluetooth | s dosahem až 100m. |
| komunikace s řídicími jednotkami elektronických |  |
| systémů řízení zážehových motorů |  |
| systémů řízení vznětových motorů |  |
| protiblokovacích systémů ABS |  |
| systémů zabraňujících prokluzu hnacích kol ASR |  |
| uzávěrů diferenciálu EDS |  |
| systémů jízdní dynamiky ESP |  |
| airbagů |  |
| systémů přístrojových desek |  |
| řízení automatických převodovek a dalších systémů komfortu a bezpečnosti |  |
| Diagnostické protokoly: |  |
| ISO - používají převážně evropští výrobci vozidel |  |
| blikací kód - používají starší řídicí jednotky |  |
| SAE- používají převážně japonští a američtí výrobci vozidel |  |
| CAN - pro diagnostiku nejmodernějších CAN-Bus systémů |  |
| ISO - používají převážně evropští výrobci vozidel |  |
| blikací kód - používají starší řídicí jednotky |  |
| Umožňuje: |  |
| vyčtení paměti závad |  |
| vymazání paměti závad |  |
| zobrazení skutečných hodnot snímačů a akčních členů |  |
| test akčních členů |  |
| základní nastavení |  |
| nulování servisních intervalů |  |
| kódování variant |  |
| komunikaci s řídicími jednotkami s EOBD |  |
| a další funkce dle stavu software a typu řídicí jednotky |  |
| dvoukanálovým osciloskopem: při provozu 1 kanálu vzorkovací rychlost 10M vzorů za sekundu, při provozu 2 kanálů vzorkovací rychlost 5M vzorků za sekundu |  |
| integrovaným dvoukanálovým multimetrem pro měření napětí, odporu a proudu |  |
| Kompatibilita se sw ESI Bosch |  |
| sada redukcí pro starší vozy bez OBD zásuvky kompatibilní s diag. testerem | 13 ks baleno v kufru |

Ultrazvuková čistička

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Provedení profi |  |
| Nerez vana objem | Min 3l |
| Vana min 200x120x120mm | min 200x120x120mm |
| digitální ovládání |  |
| Předehřev 60-100Watt, nastavitelná teplota do 80st C, |  |
| časovač nastavitelný čas 0-60minut (vše digitální ukazatele) |  |
| Nastavitelná frekvence 20 nebo 40kHz |  |
| nastavitelný výkon v pěti stupních (20,40,60,80,100%) |  |
| včetně nerez koše a víka. |  |

Diagnostický set pro test nízkotlakého okruhu u diesel vstřikování

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| - Manometer, 0...1600 kPa (0...16 bar) |  |
| - Manometer, -100...500 kPa (-1...5 bar) |  |
| - zkušební vedení Y- pro připojení vstřikovačů různých výrobců 7ks |  |
| - Přechody pro připojení vstřikovačů různých výrobců 11ks |  |
| - Potřebné příslušenství pro propojení nízkotlakého systému |  |
| - (M8 x 1,0; M10 x 1,0; M12 x 1,5; M14 x 1,5; M16 x 1,5) |  |

Diagnostický set pro odvzdušnění diesel vstřikování

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Přípravek pro odvzdušnění palivového systému diesel CRI a VP |  |

Diagnostický set pro test vysokotlakého okruhu u diesel vstřikování

Požadavek na funkcionalitu

Základní vlastnosti

Zkouška u dieselových vysokotlakých čerpadel

pro kontrolu vytvoření tlaku u vysokotlakých čerpadel

srovnávací zkoušce tlakových snímačů Rail

Digitální zařízení na zobrazení tlaku Hrdlo pro hadicové vedení 180 MPa připojovací trubka – 45°– / 90°–; M14x1,5/M14x1,5Nádrž s tlakovými kroužky, pro hadicové vedení 180 MPa;

M8,5x1; M9,25x1 Přesuvné matice, pro hadicové vedení 180 MPa;

M12x1,5; M14x1,5; M14x1; M15x1; M18x1,5Přesuvné matice, černé kalení, pro hadicové vedení 180 MPa; M14x1; M15x1; M16x1,5; M18x1,5; M19x1,5 Hadicové vedení 180 MPa; M14x1,5/M14x1,5Modul snímače tlaku se snímačem tlaku rail a závitovým hrdlem; M14x1Spojovací vedení (indikace tlaku snímače tlaku/modul snímače tlaku)Spojovací hrdlo pro hadicové vedení 180 MPa; M14x1,5/M8,5x1Adaptér přímý M14x1,5/M16x1,5;

Adaptér přímý M14x1,5/M18x1,5Snímač tlaku se snímačem tlaku rail, redukčním ventilem a závitovým hrdlem; M14x1,5 2 x připojovací trubka 90°, pro hadicové vedení 180 MPa; M9,25x1/M8,5x1,2 x připojovací trubka 45°, pro hadicové vedení 180 MPa;

M9,25x1/M8,5x1 Adaptér přímý, pro hadicové vedení 60 MPa;

M12x1,5/M7x1 Hadicové vedení 60 MPa; M12x1,5/M14x1Připojovací trubka 90°, pro hadicové vedení 60 MPa;

M12x1,5/M7x1Připojovací trubka 45°, pro hadicové vedení 60 MPa; M12x1,5/M7x1 Přesuvné matice, pro hadicové vedení 60 MPa; M12x1,5; M14x1,5; M14x1; M15x1; M18x1,5; M16x1,0; M16x1,5 Nádrž s tlakovými kroužky, pro hadicové vedení 60 MPa; M7x1Spojovací hrdlo, pro hadicové vedení 60 MPa –45°– / 90°–adaptér; M12x1,5/M12x1,5 Přídavná nádržSběrný rail pro spojení obou vysokotlakých výpustí CP4.22 x hadicové vedení 60 MPa přímé pro CP42 x hadicové vedení 60 MPa zaúhlené pro CP4Hadice odtoku pro snímač tlaku vždy 2 x přesuvná matice;

M16x1,0 – M16 x 1,5 – M16 x 2,0

Vzorový vstřikovače pro provedení zkoušky

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Nový nerepasovaný vstřikovač |  |
| Vstřikovač PD |  |
| Vstřikovač CRI magnet |  |
| Vstřikovač CRI piezo |  |
| sdruženy vstřikovač |  |

Sada na čištění a frézování šachet vstřikovačů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Sada univerzálních přípravků pro čištění/renovaci otvorů pro vstřikovače vznětových motorů Obsahuje 28 různých součástí: |  |
| univerzální speciální kartáčky |  |
| frézy pro dosedací plochy vstřikovačů |  |
| stopka skrz kartáčky pro strojní pohon, |  |
| Které umožňují vyčistit/zrenovovat otvory pro vstřikovače vznětových motorů jako jsou například: HDi, Common Rail se vstřikovači Bosch a Delphi a dalších s přímým vstřikováním. |  |
| přípravky pro čistění komor vstřikovače |  |
| přípravky pro čistění dosedacích ploch v hlavě válce |  |
| přípravek pro demontáž těsnění vstřikovače |  |
| záslepky pro zamezení vniku nečistot do spalovacího prostoru |  |
| Balení v kufru |  |
| Balení v plastovém kufru |  |

Přípravek pro zjištění množství paliva v přepadu vstřikovačů CRI

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Pro Common Rail motory. |  |
| Určeno pro 6 válcové motory |  |
| Vybaveno kapilárami a odměrnými nádobkami |  |
| Držák pro uchycení |  |
| adaptér pro různé výrobce vstřikovačů jako jsou například: Bosch, Delphi, Denso, Siemens,Conti apod. |  |
| balení v kufru |  |

Přípravky pro demontáž vstřikovačů z motoru

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Sada přípravků pro demontáž vstřikovačů z hlavy válce |  |
| Vstřikovače CRI, PD, PPD |  |
| adaptér pro různé výrobce vstřikovačů jako jsou například: Bosch, Delphi, Denso, Siemens,Conti apod. |  |
| přípravky pro demontáž zatuhlých vstřikovačů |  |

sada na vytahování vstřiků s reverzním kladivem - univerzální použití

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| na mechanické vytahování vstřiků jako jsou například BOSCH, DELPHI, SIEMENS, DENSO apod. |  |
| reverzní kladivo 8000 g, přípravky na vytahování |  |
| reverzní kladivo se závitem M18x1.5 |  |

demontážní tácy pro komponenty vstřikovačů

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| 5ks např. 300x300x30 plechové provedení |  |

Montážní vozík

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Vozík vybavený nářadím pro diesel centrum |  |
| Min 290ks nářadí |  |
| Speciální ruční nářadí pro diesel skupiny |  |