  - PŘÍLOHA Č. 1

- SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

- 1) Mycí stroj s automatickým posuvem košů

- Termín dodání VIII 2017

2-nádržová myčka s hlavní mycí zónou, trojstupňovou oplachovou zónou, sušící zónou s automatickým posuvem košů a zařízení na zpětné získávání tepla.

Stručný popis:

# Délka stroje: 	 2.300 mm  ( možná tolerance + -150 mm)

Výkon stroje: 	160 – 180 košů/h

Velikost koše:	500 x 500 mm

# Funkční zóny:

# hlavní mycí zóna

# trojstupňová oplachová zóna s třemi teplotními stupni

# sušící zóna

A) 	Podrobný popis

Stroj sestavit z následujících funkčních segmentů (ve směru průchodu nádobí):

### Vstupní tunel

Na vstupu stroje umístit cca 170 mm dlouhý vstupní tunel, který zabraňuje výstupu par a vody ze stroje.

### Hlavní mycí zóna

700 mm až 800 mm  dlouhá zóna s dvouplášťovými, otočnými hygienickými dveřmi, vrchní a spodní mycí systémem teplota mycího roztoku v rozmezí 55 až 65°C (dle DIN 10510) pro optimální a hygienicky bezvadný mycí výsledek. Mycí roztok v nádrži regenerovat čerstvou vodou z oplachové zóny a dále také filtračním systémem. Mycí prostředek dávkovat automaticky dle potřeby. Technické řešení, které umožní, mýtí i nádobí nadměrných velikostí (např. boxy nebo přepravky), bez přenosu mycího roztoku mezi zónami.

### Trojstupňová oplachová zóna s třemi nezávislými teplotními stupni

V prvním kroku této 700 - 800 mm dlouhé zóně vodu o teplotě min. 65°C pomocí oplachového tlakového čerpadla zbavit nádobí posledních drobných nečistot a mycího roztoku. Použít vodu zachycenou z následných oplachových stupňů, takže nespotřebovávat žádnou další vodu.

Ohřevem v nádrži zaručit konstantní udržení předepsané teploty (dle DIN 10510). Následné oplachování nádobí čerstvou horkou vodou nejprve s teplotou min. 70°C a poté znovu s teplotou min. 85°C (dle DIN 10510). Obě oplachování čerstvou vodou řídit integrovaným čerpadlem na zvýšení tlaku, které zaručuje optimální smíchání vody s leštícím prostředkem, optimální tlak a z toho vyplývající perfektní výsledek. Následně vodu z této trojstupňové oplachové zóny pomocí kaskádového systému použít pro regeneraci mycího roztoku předchozí nádrže.

### Sušící zóna

Tuto 700 - 800 mm dlouhou zónu využít pro odstranění tenkého vodního filmu z mytého nádobí proudem teplého a suchého vzduchu při topném výkonu okolo 4 kW dosáhnout optimálního sušení. Vlhké teplé páry odvést vzduchotechnikou myčky.

### Zařízení na zpětné získávání tepla

Páru využít v integrovaném tepelném výměníku, aby se přívodní studená voda pro oplachování předehřála. Snížit spotřebu energie v bojleru do 10 kW za hodinu.

B )	Výbava Hospodárnost

### Minimalizovat provozní náklady

- Filtrací mycího roztoku v hlavní mycí zóně odloučit drobnější částečky z mycího roztoku.

- Úspornou trojstupňovou oplachovou zónou provést oplach nádobí postupně se zvyšováním teploty až na 85°C

- Zpětně využít energií, která je k dispozici z teplých odchozích par stroje minimálně 8 kW/h.

- Aktivaci zón průchodem nádobí řídit prvky v jednotlivých zónách jako např. čerpadla a ventilátory tak, že jsou aktivní pouze v případě skutečné přítomnosti nádobí v příslušné zóně. V opačném případě zóny automaticky vypnou.

- Časově řízeným spouštění stroje umožnit během nepřítomnosti personálu automatické samočinné naplnění a nahřátí stroje, aby stroj byl připraven již při příchodu obsluhy.

- Samočistícím systémem čistit na koci pracovního dne automaticky vnitřní prostor stroje horkou čerstvou vodou

Čistící trysky stropu uvnitř stroje čistit během mytí a samočistícího programu vnitřní prostor hlavní mycí zóny.

Čistící systém pro tepelný výměník k ochraně před usazeninami.

- Systémem optimalizace oplachu s přídavným čerpadlem se dostat k nezávislosti na vstupním stavebním tlaku přívodní vody u odběratele.

- Zvolit takový filtrační systém v hlavní mycí zóně, který zaručí, že myté nádobí přichází do styku pouze s přefiltrovanou vodou.

- Záznam všech údajů pro  HACCP a hygienu ve stroji. Tyto data umožnit kdykoliv vyvolat na displeji stroje.

### Hygienicky bezpečná konstrukce stroje

- Hladké vnitřní strany dveří, hlubokotažené hygienické nádrže se zaoblenými rohy     Hygienicky provedené otočné dveře bez nepřístupných míst se otevírají dopředu v úhlu 180°, nikoliv nahoru.

- Odvod par v hygienickém provedení pomocí vyjímatelným tukovým filtrem přes chráněný systém bez rohů a hran

- Dvouplášťové izolované opláštění stroje s redukcí přenosu tepla a hluku do prostoru kuchyně.

- Multifunkční dotyková obrazovka - funkce pro obsluhu jako je teplota, rychlost posuvu, hlášení poruch a samočistící program zobrazit na displeji.

### Další vlastnosti

- Ukazatel spotřeby vody,  provozních hodin, servisních intervalů,

- Kontrola hladiny vody pomocí elektronického řízení, také jako ochrana topných těles nádrže před během nasucho,

- elektrická instalace dle VDE,

- lehce přístupná, ze dvou stran otevíratelná ovládací skříňka s dotykovou obrazovkou (ukazateli a ovládacími prvky) ve výšce očí,

- trojstupňový pohon elektronicky regulovaným motorem s elektrickým jištěním proti přetížení (3 rychlosti),

- sací síto čerpadla v hlavní mycí zóně,

- elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním,

C) 	Technická dato

### Výkon

|  | Rychlost intenzivní program min. | košů/h |  | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rychlost dle DIN 10510 min. | košů/h |  | 75 |  |
|  | Rychlost krátký program min. | košů/h |  | 155 |  |
| ##### Připojení: - Síť / napětí: trojfázový proud, 400 V/3/N/PE/50 Hz - Teplota přívodní vody: 10 - 20°C - Kvalita vody: změkčená voda - na vzduchotechniku u odběratele -zajistí dodavatel Ventilátor bude vybaven ochranou proti mrazu. |  |  |  |  |  |

2) Pásový mycího stroje

- Termín dodání VIII 2018

# 4- nádržová myčka s před mycí zónou, dvěma hlavními mycími zónami, trojstupňovou oplachovou zónou, vyfukovací a sušící zónou, rekuperací a zadním zakrytím pro umístění stroje v prostoru

Stručný popis:

Délka stroje:	max 7000 mm

Výkon stroje:	min. 3,800 talířů/h

Rozteč prstů na pásu:	65 mm

Funkční zóny:

nakládací zóna 1100 - 1200mm

před mycí zóna

hlavní mycí zóna

trojstupňová oplachová zóna s třemi teplotními stupni

vyfukovací zóna

sušící zóna

vykládací zóna 1200 - 1300mm

A )	Podrobný popis

Stroj je sestavit z následujících funkčních segmentů (ve směru průchodu nádobí):

### Zakládací / vstupní zóna

Začátek zóny pro odkládání nádobí. Po volné části na zakládání nádobí následuje vstupní tunel, který zabraňuje výstupu par a vody ze stroje.

### Před mycí zónou

Pro odstranění hrubých nečistot z nádobí použít 700- 800 mm dlouhou zónu vybavenou dvouplášťovými, otočnými hygienickými dveřmi. S teplotou vody 40 až 50°C (dle normy DIN 10510), což zabraňuje připečení bílkovinných nečistot (zbytků jídla).  Mycí roztok v nádrži je permanentně filtrovat. V případě velkého znečištění této předmycí zóny umožnit samostatné automatické vyčerpání a znovu naplninění.

### Hlavní mycí zóna

V této asi 700 mm dlouhé zóně s dvouplášťovými, otočnými hygienickými dveřmi, zajistit vrchní a spodní mycí systém, stejně tak jako teplota mycího roztoku v rozmezí 55 až 65°C (dle DIN 10510) optimální a hygienicky bezvadný mycí výsledek. Mycí roztok v nádrži regenerovat čerstvou vodou z oplachové zóny a dále také filtračním systémem. Mycí prostředek dávkovat automaticky dle potřeby.

### Trojstupňová oplachová zóna s třemi nezávislými teplotními stupni

V prvním kroku této asi 700 – 800 mm dlouhé zóny vodu o teplotě min. 65°C pomocí oplachového tlakového čerpadla zbavit nádobí posledních drobných nečistot a mycího roztoku. Použít zde vodu zachycenou z následných oplachových stupňů, takže nespotřebovávat žádnou další vodu.

Ohřev nádrže zaručit konstantním udržení předepsané teploty (dle DIN 10510). Následné oplachování nádobí čerstvou horkou vodou nejprve s teplotou min. 70°C a poté znovu s teplotou ca. 85°C (dle DIN 10510). Obě oplachování čerstvou vodou řídit integrovaným čerpadlem pro zvýšení tlaku, které zaručí optimální smíchání vody s leštícím prostředkem, optimální tlak. Následně se voda z této trojstupňové oplachové zóny pomocí kaskádového systému použije pro regeneraci mycího roztoku předchozí nádrže.

### Vyfukovací zóna

Tuto cca 700 - 800 mm dlouhou zónu použít pro odstranění zbytků vody, uchycené po umytí ve specifickém nádobí, hlavně v izolovaných tabletových systémech, nebo např. z prohloubeného dna misek, hrnečků a sklenic, silným proudem vzduchu ze separátního ventilátoru. Vyfukovací zóna je v kombinaci se sušící zónou.

### Sušící zóna

Zóna 700 - 800 mm by měla sloužit pro odstranění tenkého vodního filmu z mytého nádobí proudem teplého a suchého vzduchu. Účinnou cirkulaci a snížením vlhkosti v této zóně se při topném výkonu min. 4 kW dosáhnout optimální vysušení. Vlhké teplé páry odvést vzduchotechnikou.

### Zóna odběru nádobí

Tuto zónu vytvořit, volnou částí, pro vyjímání nádobí a také límcem pro jeho odkládání. Vybavit koncovým spínačem, který zastaví přepravní pás v případě, že nádobí není včas z pásu odebráno.

Zařízení na zpětné získávání tepla - tepelneho čerpadla

Páru, která bude odcházet ze stroje, předtím vést skrz, tepelné čerpadlo, které ma za úkol odebrat teplo z těchto par a zchlazovat vzduch, tak aby mohl být vpuštěna do místnosti.  Musí být použito pro předehřátí vody do bojlerů a zároveň použito jako topení tanku.

Velikost tepelného výměníku v provedení CN musí být minimálně 25m2.

Topná plocha v tanku musí mít minimálně plochu 0,2 m2.

Výkon šnekového kompresoru minimálně 6,5kW

B) 	Výbava

Nabízený stroj by měl disponovat následujícími prvky:

- Filtraci mycího roztoku v před mycí zónou a hlavní mycí zóně, který odloučí i drobnější částečky, tzn., že z mycího roztoku budou odstraňovány všechny nečistoty.

- Trojstupňová oplachován zóna bude provádět oplach nádobí postupně se zvyšováním teploty až na 85°C

- Aktivace zón průchodem nádobí by měla, řídí prvky v jednotlivých zónách jako např. čerpadla a ventilátory tak, že jsou aktivní pouze v případě skutečné přítomnosti nádobí v příslušné zóně. V opačném případě se zóny automaticky vypnou.

- Časově řízené spouštění stroje umožní během nepřítomnosti personálu automatické samočinné naplnění a nahřátí stroje.

- Samočistící systém, který vyčistí na konci pracovního dne automaticky, kompletně vnitřní prostor stroje horkou čerstvou vodou.

- Oplach s přídavným čerpadlem vede k nezávislosti na vstupním stavebním tlaku přívodní vody.

- Nastavitelný tlak trysek a jejich úhel.

- Zvolit takový filtrační systém v hlavní mycí zóně, který zaručí, že myté nádobí přichází do styku pouze s přefiltrovanou vodou.

- Záznam všech údajů pro  HACCP a hygienu ve stroji. Tyto data umožnit kdykoliv vyvolat na displeji stroje.

- Samočistící systém AutoClean se stará o to, že stroj se denně efektivně čistí a snižuje tak nutnost manuální práce na minimum.

- Čistící trysky stropu uvnitř stroje čistí během mytí a samočistícího programu vnitřní prostor hlavní mycí zóny   odstraňují se nečistoty a bakterie z vnitřního stropu stroje – čistota stroje mimoto pozitivně ovlivňuje mycí výsledek.

- Čistící systém pro tepelný výměník jej chrání před usazeninami    efektivita tepelného výměníku tak zůstává trvale zaručena a zabraňuje se zároveň tvorbě a šíření plísní.

### Hygienicky bezpečná konstrukce stroje

- Hladké vnitřní strany dveří, hlubokotažené hygienické nádrže se zaoblenými rohy     Hygienicky provedené otočné dveře bez nepřístupných míst se otevírají dopředu v úhlu 180°, nikoliv nahoru.

- Odvod par v hygienickém provedení pomocí vyjímatelným tukovým filtrem přes chráněný systém bez rohů a hran

- Dvouplášťové izolované opláštění stroje s redukcí přenosu tepla a hluku do prostoru kuchyně.

- Multifunkční dotyková obrazovka - funkce pro obsluhu jako je teplota, rychlost posuvu, hlášení poruch a samočistící program zobrazit na displeji.

### Další vlastnosti

- Ukazatel spotřeby vody, provozních hodin, servisních intervalů…,

- Kontrola hladiny vody pomocí elektronického řízení, také jako ochrana topných těles nádrže před během nasucho,

- elektrická instalace dle VDE,

- lehce přístupná, ze dvou stran otevíratelná ovládací skříňka s dotykovou obrazovkou (ukazateli a ovládacími prvky) ve výšce očí,

- trojstupňový pohon elektronicky regulovaným motorem s elektrickým jištěním proti přetížení (3 rychlosti),

- sací síto čerpadla v hlavní mycí zóně,

- elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním,

### C )	Technická data Výkon stroje

| Intenzivní program | talířů/h | Min. 1600 |
| --- | --- | --- |
| Standardní program (DIN 10510) | talířů/h | Min. 2400 |
| Rychlý program | talířů/h | Min. 3700 |

### Rozměry

| Délka stroje | mm | max. 7000 |
| --- | --- | --- |
| Celková hloubka stroje při otevřených dveřích | mm | max. 1,500 |
| Výška stroje vč. komínku a rekuperace | mm | max. 2,200 |
| Délka límce pro odkládání nádobí – vstupní (zakládací) zóna | mm | cca.200 |
| Délka volné části pro zakládání nádobí | mm | cca.730 |
| Délka vstupního tunelu | mm | cca.180 |
| Délka celkové cesty mytí | mm | cca.3000 |
| Délka vyfukovací a sušící zóny | mm | cca.1400 |
| Délka volné části pro odebírání nádobí | mm | cca.100 |
| Délka límce pro odkládání nádobí – výstupní zóna odběru nádobí | mm | cca.250 |
| Využitelná průchozí výška | mm | cca 450 |
| Využitelná průchozí šířka | mm | cca.620 |
| Pracovní výška | mm | cca.930 |
| Rozteč prstů na přepravním pásu | mm | 65 |

### Další údaje

| ##### Spotřeba opachové vody - nastavitelná | l/h | 160-320 |
| --- | --- | --- |
| ##### Celkový příkon | kW | cca. 67 |

##### Připojení: - Síť / napětí: trojfázový proud, 400 V/3/N/PE/50 Hz - Teplota přívodní vody: 10 - 20°C - Kvalita vody: změkčená voda - Připojení na vzduchotechniku

Obecná podmínka platná pro celou zakázku:

Dodavatel musí disponovat servisním střediskem s udanou adresou a telefonním spojením. Dále se dodavatel zavazuje k zajištění záručního a pozáručního servisu do 12 hodin od nahlášení ( pracovní dny) po dobu nejméně 10 let od prodeje.  Smluvní pokuta za prodlení v servisu je 100,-Kč za každou započatou hodinu.

V Hradci Králové dne 2. 5. 2017

Martin Svátek –ředitel ŠJ