## Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 3195-4

Název mostu: Javornice

Místní název: v obci Javornice

Předmět přemostění: Vodoteč (stálý průtok) / Javornický potok

Převáděná komunikace: 3. třída / 3195

Název převáděné komunikace:

Staničení liniové: 7.217 km Staničení na úseku: 3.291 km

Rok postavení: ....

Rok poslední rekonstrukce: ....

Kraj: Královéhradecký kraj

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území: Javornice

Správce mostu: SÚS Rychnov nad Kněžnou

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Zjednodušený postup Rok: 1988

Vn = 30.0 t Vr = 116.0 t Ve = 525.0 t Vaj (Va) = ... t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: Zjednodušený postup Rok: 2015-05-12

Vn = 12.0 t Vr = 46.0 t Ve = 280.0 t Vaj (Va) = ... t

Dl. přemostění: 2.10 m Dl. nosné konst. : ... m Šikmost : Kolmý / 90 °

Volná šířka : 6.00 m Celková šířka mostu : .... m Plocha mostu : 12.60 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí: 1

Podrobný popis nosné konstrukce: Segmentová klenba z lomového kamene

Popis skupin polí

Počet polí:; Světlost šikmá m; Kolmá m; Konstr.výška m; Rozpětí m; Druh stat.působení. 1; 2,1; 2,1; 0,4; ....; Klenba.

Stavební výška : 0.80 m Úložná výška : .... m

Způsob uložení NK

Pozice: Způsob uložení: Typ: Výrobce: Označení:

Mostní závěry

Pozice: Typ: Výrobce: Označení:

Izolace desky mostovky

Typ: Výrobce: Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby:

Opěry Počet : 2 Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Kámen Základy: Masivní opěra

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry Počet : . Délka: _ m Tloušťka: _ m Výška: _ m Materiál: Nezadaný Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice Šířka mezi obrubami: 6.00 m Plocha vozovky: 12.60 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Šířka chodníku: L: .... P: .... m Plocha chodníku: .... m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:

Druh: Typ odvodňovačů: Výrobce: Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení: Kamenné poprsní zídky, v=6m, š=5m.

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka):

Jiné vybavení:

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 1.80 m Výška NK nad hladinou vody: .... m

Q100: .... m3/sec. Hladina Q100: ... Normální hl. vody: 0.20 m

Souřadnice mostu

WGS-84 N: 50.1581764221 E: 16.3621921539

Cizí zařízení

Typ: Správce: Popis: Na výtoku v levém břehu bet. roura Ý200

Správní údaje

Archivace projektu: Neznámá

Klasifikační stupeň stavu mostu nosná konst.: VI - Velmi špatný spodní stavba: V - Špatný použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2015-05-12

Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 30 328,99 Kč ke dni: 12.10.2010

Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: -6 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Nová RPH: Cena: 24 199,16 Kč ke dni 12.12.2014 Poznámka: Pravidelné odpočty

Datum tisku ML: 23.06.2016 Vypracoval: tisk z MostařNet - Blažek Roman

## Hlavní prohlídka 12.05.2015            3195-4

Datum prohlídky: 12.05.2015
Provedl: Ing. Pavel Dubrovský č.oprávnění k provádění hlavních a mimořádných prohlídek: 
Přítomni: 
Směr popisu: ze Slatiny nad Zdobnicí do Javornice (zleva doprava)
Způsob zpřístupnění mostu: spodní stavba i nosná konstrukce dobře přístupné
Počasí při provádění prohlídky: polojasno
Teplota vzduchu: 17.0 °C     nosné konstrukce: _ °C

### A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název objektu: Javornice      v obci Javornice
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Rok postavení: 
Liniové staničení [km]: 7.217   Číslo úseku: 1414A055 -1414A029   Úsekové staničení [km]: 3.291

### B. DIAGNOSTICKÉ ZJIŠTĚNÍ

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
Založení pravděpodobně masivní plošné.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěry, křídla a čelní zdi z kamenného zdiva.

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
Křídla šikmá.
Na konci mostu vpravo navazuje opěra na nábřežní zídku z betonových kvádrů.

Izolační systém
Hydroizolační systém není znám - pravděpodobně pouze jílová mazanina.

Nosná konstrukce
1 mostní pole
Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba z hrubě opracovaných kamenů tloušťky 0,40m a vzepětí 0,60m.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
Vozovka se živičným krytem.
Komunikace je na mostě vedená ve směru staničení v klesání.

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Římsy
Železobetonové monolitické římsy bez okapního nosu, nově vybetonované v roce 2013.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Zábradlí
Oboustranné ocelové zábradlí z profilů se svislou výplní, nově osazené v roce 2013.
Zábradelní sloupky jsou k římsám kotvené ocelovými závitovými tyčemi a chemickými kotvami.

Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu - Dopravní značení
Na začátku a na konci mostu jsou dopravní značky B13 (18t) a E5 (48t).

Cizí zařízení na mostě - 
Vpravo vzdušné vedení.

Území pod mostem a přístupové cesty
Pod mostem je koryto přemosťovaného Javornického potoka s dnem zpevněným kamennou zádlažbou.

### C. ZÁVADY:

Nezadaný
- profil mostního otvoru je z hydrologického hlediska nedostatečný

Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso - 
- vizuálně nelze zjistit

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi
Obecně
- spodní stavba po opravě zaspárování

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na začátku mostu
- popraskané zaspárování zdiva
- mírná deformace zdiva

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Mostní podpěry
Opěra na konci mostu
- lokální deformace zdiva čelní plochy v levé třetině (2 kameny vysunuté o cca 100mm); po opravě zaspárování došlo k dalšímu popraskání zdiva
- mírně podemleté zdivo v těsné blízkosti levé hrany
- popraskané zaspárování zdiva s mírně vytlačenými kameny u pravé hrany

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Křídla
- popraskané zaspárování levého křídla na začátku mostu s vypadnutými spodními kvádry

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Čelní zdi
- trhlina mezi klenbou a levou čelní zídkou

Mostní podpěry, křídla, čelní zdi - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání stávajícího stavu se stavem z HMP 2013
- bez výraznějších změn

Nosná konstrukce
- masivní hloubkové vypadávání zaspárování klenby
- zřejmé rozevírání zdiva klenby ve vzdálenostech cca 1,0m od obou hran (spáry bez pojiva rozevřené až na cca 50mm)
- rozevírající se spáry mezi kvádry pravého prstence klenby na boční ploše
- proteklý podhled klenby vpravo

Nosná konstrukce - Porovnání s předchozí prohlídkou
Porovnání stávajícího stavu se stavem z HMP 2013
- bez výraznějších změn

Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek - Vozovka
- nečistoty s uchycenou vegetací na levé krajnici
- popraskaný kryt pravé krajnice

Odvodňovací zařízení


Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu


Cizí zařízení na mostě


Území pod mostem a přístupové cesty
- nánosy naplavenin v půdorysu mostu

### D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH A KONTROLNÍCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE:

Běžné prohlídky a běžná údržba prováděné dle možností správce.
V roce 2013 provedená oprava mostu (částečné zaspárování zdiva spodní stavby, nové římsy a zábradlí)

### E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD:

Opravit zdivo opěry na konci mostu.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Provést hloubkové zaspárování zdiva klenby.
            Termín splnění: do další hlavní prohlídky 

Připravit a provést rekonstrukci nebo přestavbu mostu.
            Termín splnění: výhledově

### F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ V ÚDRŽBOVÉ ORGANIZACI, STANOVENÍ ZPŮSOBŮ A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY:

Výsledky prohlídky a navrhovaná opatření byly projednány se zástupcem SS Khk p.Blažkem.

### G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A STAVEBNÍHO STAVU MOSTU:

Stavebně-technické stavy:
   Spodní stavba:          V - Špatný
   Nosná konstrukce:   VI - Velmi špatný
   Mostní vybavení:      I - Bezvadný 
Koeficient stavebního stavu   0.4
Použitelnost   III - Použitelné s výhradou
Zatížitelnost mostu [t]:    Vn: 12.0   Vr: 46.0   Ve: 280.0
Rok příští hlavní prohlídky: 2017

Poznámka:
Hodnoty zatížitelnosti byly převzaty z mostního pasportu (stanoveny zjednodušeným postupem Pragoprojekt 1988) a redukovány koeficientem stavebního stavu alfa=0,4.

### Fotodokumentace

| Pohled ve směru staničení | Pohled proti směru staničení |
| --- | --- |
| Levý bok | Opěra na začátku mostu |
| Opěra na konci mostu uprostřed šířky | Podhled klenby zleva |

### Fotodokumentace

| Rozvolněné zdivo klenby u levé hrany | Podhled klenby u pravé hrany |
| --- | --- |
| Rozevírající se spáry pravého prstence klenby | Krajnice a zábradlí vlevo |